МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-53-08 (1180012)

Комплект многофункционального синхронного импульсного

дождевания КСИД-Р-1,0

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская обл., п. Радужный, 38 тел. 8(4966) 17-04-74 факс: 8(4966) 17-04-79 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект многофункционального синхронного импульсного дождевания КСИД-Р-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | КСИД-Р-1,0 предназначен для орошения сельскохозяйственных культур в импульсном или непрерывном режимах водоподачи на площади до 1,0 га в питомниках плодовых, ягодных и декоративных культур, овощных, в т.ч. зеленных культур, цветников, газонов и других с/х культур при уклоне участка до 0,005 во всех зонах орошаемого земледелия России. КСИД-Р-1,0 может комплектоваться гидроподкормщиком ГП 530-1200, предназначенным для внесения жидких концентрированных растворов минеральных удобрений (ЖКУ) и микроэлементов путем ввода раствора в поток оросительной воды при рабочем давлении 0,6...0,75 МПа в непрерывном режиме водоподачи 7,8...8,3 л/с. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  | КСИД-Р-1,0 + ГП 530-1200 |  | КСИД-Р-1,0 |
| Давление на входе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в комплект |  |  |  |  | - |  | 0,65 |
| - в гидроподкормщик |  |  |  |  | 0,775 |  | - |
| - скорость ветра |  |  |  |  | 0,85 |  | 0,85 |
| Подводимый расход воды, л/с |  |  |  | 9,0 |  |  | 9,6 |
| Расстояние между аппаратами, м |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |
| Расход воды аппаратом (насадкой), л/с |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,27 |
| Площадь орошения, га |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Расход насоса-эжектора, л/мин |  |  |  | 185,7 |  |  | - |
| Давление на выходе из гидроподкормщика (на входе в дождевальный аппарат), МПа |  |  |  | 0,56 |  |  | - |
| Время опорожнения растворной емкости (бака) гидроподкормщика, ч |  |  |  | 1,75 |  |  | - |
| Остаток в баке нерастворенных удобрений после полива заданной нормой, % |  |  |  | 0 |  |  | - |
| Концентрация удобрительной смеси в гидроподкормщике, % |  |  |  | 14,0 |  |  | - |
| Концентрация удобрительной смеси в поливной воде, %: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в начале опорожнения бака гидроподкормщика |  |  |  | 0,34 |  |  | - |
| - в середине опорожнения бака |  |  |  | 0,32 |  |  | - |
| - в конце опорожнения бака |  |  |  | 0,32 |  |  | - |
| Повреждение растений дождем |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Средняя интенсивность дождя, мм/мин |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Режим водоподачи |  |  |  | непрерывный |  |  | непрерывный |
| Коэффициенты полива: |  |  |  |  |  |  |  |
| - эффективного |  |  |  | 0,81 |  |  | 0,87 |
| - недостаточного |  |  |  | 0,095 |  |  | 0,05 |
| - избыточного |  |  |  | 0,095 |  |  | 0,08 |
| Средний диаметр капель дождя, мм |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| Место монтажа |  |  |  | Монтаж трубопроводов комплекта КСИД-Р-1,0 с установкой дождевальных аппаратов, пневмогидроаккумуляторов и гидроподкормщика производится на участке полива. Монтаж гидроподкормщика осуществляется на распределительном трубопроводе КСИД-Р-1,0 в начале участка. |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | при монтаже комплекта дождевальные аппараты устанавливаются в соответствии со схемой расстановки и с помощью кранов и манометров устанавливают рабочее давление на входе в КСИД-Р-1,0 (после гидроподкормщика при его использовании). Дополнительных настроек не требуется. |  |  |  |
| - скорость ветра, м/с |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
| - температура воздуха, 0С |  |  |  | 20,5 |  |  |  |
| - относительная влажность воздуха, % |  |  |  | 53,8 |  |  |  |
| - температура воды, 0С |  |  |  | 16,5 |  |  |  |
| - содержание в воде взвешенных частиц, г/л |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| - общая минерализация, г/л |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| - вид удобрений |  |  |  | аммиачная селитра |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,61 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект многофункционального синхронного импульсного дождевания КСИД-Р-1,0 является стационарно-сезонным, позиционного типа действия. Состоит из трех блок-комплектов, трубопроводной сети, гидроподкормщика. Блок-комплект состоит из трубопроводной сети, пневмогидроаккумулятора, дождевальных аппаратов. Поливной трубопровод общей длиной 612 м изготовлен из полиэтилена диаметром 25 мм, на нем установлено 36 шт. дождевальных аппаратов, расположенных в соответствии со схемой расстановки и предназначенных для подачи воды в импульсном и непрерывном режимах и удобрительной смеси в непрерывном режиме. Распределительный трубопровод общей длиной 51 м изготовлен из полиэтилена диаметром 36 мм, на нем установлен гидроподкормщик. Подводящий трубопровод длиной 6 м, изготовленный также из полиэтилена диаметром 32 мм предназначен для подачи воды в пневмогидроаккумулятор. Гидропневмоаккумулятор предназначен для работы в импульсном и непрерывном режимах и представляет собой водовоздушный бак полезным объемом 15 л; состоит из опоры, корпуса, разделенного эластичной мембраной на воздушную и водную полости. В средней части бака имеется перфорированный свод для ограничения хода мембраны. Для обеспечения работы в импульсном режиме водоподачи в нижнюю полость через воздушный клапан закачивается воздух до давления 0,35 МПа. Дождевальный аппарат представляет собой импульсный дождеватель «полного» или «полного и частичного круга полива» (360о и 0о-360о), низкого давления (0,15-0,40 МПа). Гидроподкормщик ГП 530-1200 состоит из основных элементов: растворной емкости (бака), основания, распределительного трубопровода. Растворная емкость (бак) изготовлена из полиэтилена прямоугольной формы объемом 133 литра, служит для подачи концентрированных минеральных удобрений (ЖКУ) по всасывающей трубке в поливную воду. Основание изготовлено из труб сварным способом трапециальной формы, служит для монтажа растворной емкости и распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод делится на обводной (байпас) и прямоточный трубопроводы. На обводном трубопроводе (байпасе) установлены краны, манометры, насос-эжектор и фильтр. С помощью кранов и манометров устанавливается перепад давления, соответствующий параметрам, выбранным по паспортным данным насоса-эжектора. Прямоточный трубопровод служит для отключения гидроподкормщика, после полного цикла срабатывания маточного раствора удобрений из растворной емкости и для обеспечения непрерывной работы комплекта КСИД-Р-1,0. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - гидроподкормщика |  |  |  |  |  | 1380х800х1100 |  |
| пневмогидроаккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | 1180 |  |
| - диаметр корпуса |  |  |  |  |  | 312 |  |
| - диаметр опоры |  |  |  |  |  | 800 |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  | 481 |  |
| Вместимость растворной емкости, л |  |  |  |  |  | 133 |  |
| Объем бака одного пневмогидроаккумулятора, л |  |  |  |  |  | 14,4 |  |
| Давление воды на входе в комплект, МПа |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
| Давление воды на входе в гидроподкормщик, МПа |  |  |  |  |  | 0,775 |  |
| Расстояние между дождевальными аппаратами, м |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Количество аппаратов в комплекте, шт. |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Количество аппаратов в блок-комплекте, шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Количество блок-комплектов, шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания комплекта многофункционального синхронного импульсного дождевания КСИД-Р-1,0 с гидроподкормщиком ГП-530-1200, входящего в комплект, проводились на орошении естественных злаковых трав при скорости ветра 0,85 м/с (по ТЗ до 5 л/с), давлении на входе в комплект 0,65 МПа (по ТЗ до 0,65), подводимый расход воды в непрерывном режиме с гидроподкормщиком 9,0 л/с, без гидроподкормщика 9,6 л/с, по проекту ТУ до 10 л/с. Получены следующие результаты: - расход воды аппаратом (насадкой) 0,25 л/с, по проекту ТУ 0,26 л/с; расход насоса-эжектора185,7 л/мин по ТЗ не более 550 л/мин; - время опорожнения бака гидроподкормщика 35 мин (норматив по ТЗ отсутствует); |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициенты: - надежности технологического процесса 1,0, по ТЗ не ниже 0,97; - использования эксплуатационного времени от 0,89 до 0,93, по ТЗ не ниже 0,9. Коэффициент эффективного полива от 0,81 до 0,87, по ТЗ не ниже 0,7. Качество работы соответствует предъявляемым требованиям. |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Комплект КСИД-Р-1,0 с гидроподкормщиком ГП-530-1200 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующим автотранспортом или тракторными прицепами |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы - 0,61 чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект многофункционального синхронного импульсного дождевания КСИД-Р-1,0 в составе с гидроподкормщиком ГП 530-1200 для орошения сельскохозяйственных культур с внесением концентрированных растворов минеральных удобрений (ЖКУ) и микроэлементов, путем ввода раствора в поток оросительной воды соответствует требованиям ТЗ, проекта ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект КСИД-Р-1,0 с гидроподкормщиком ГП 530-1200 найдет применение при использовании его по назначению при поливе с подкормкой сельскохозяйственных культур. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2; тел./факс: 8(49243) 6-04-05 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Красников М.Е. |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-53-08 (1180012) от 22 октября 2008 года. |  |  |  |  |