- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-54-06 (4090132)

Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Spirit 8200

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д.42 Телефон: (4966) 13-11-53 Факс: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Spirit 8200 |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для выкапывания картофеля, возделываемого на гребнях с междурядьями 75-90 см или на грядах шириной до 180 см с глубиной залегания клубней до 22 см, на почвах, различных по механическому составу, влажностью от 6 до 27%, урожайностью картофеля от 15 до 60 т/га, отделения клубней от ботвы, растительных и других примесей, с накоплением клубней картофеля в бункер и последующей выгрузкой в транспортное средство. Комбайн может применяеться для уборки других корнеплодов с применением дополнительного оборудования. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - рабочая глубина хода лемехов, см |  | 24-25 |
| - полнота выкапывания клубней, % |  | 98,9-99,0 |
| - потери, % |  | 1,0-1,1 |
| Чистота вороха клубней, %: |  | 20,5 |
| - клубни |  | 88,4-90,6 |
| Повреждение клубней |  |  |
| - по массе, % |  | 1,3-1,4 |
| Производительность, га/ч основного времени |  | 0,53-0,84 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору |  | на тягово-сцепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | от гидросистем трактора и комбайна |
| - настройка рабочих органов |  | механическая, джойстиком из кабины трактора через гидропри-вод, оператором с пульта управления на переборочном столе, может быть автоматический режим |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 2-3 (STEYR 9145) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,40 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Spirit 8200, полуприцепной, включает в себя подкапывающие и сепарирующие рабочие органы, бункер с подвижным дном, раму, механизмы привода, ходовую часть с управляемыми через гидросистему трактора колесами, автономную гидросистему, тормозную систему, систему освещения и световой сигнализации, систему управления рабочими органами и механизмами с рабочего места механизатора джойстиком (частично может задаваться автоматический режим) и оператором с пульта на переборочном столе. Комбайн для работы на уклонах имеет устройство горизонтального выравнивания с креномером. Привод комбайна от ВОМ трактора с числом оборотов 1000 мин-1 и от гидросистем трактора и комбайна. Для подбора режимов работы в зависимости от условий уборки имеется 3-х скоростная коробка передач (420-540-690 мин-1). После заполнения бункера, грузоподъемностью 8000 кг, картофель выгружается в транспортное средство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, (длина/ширина/высота) мм: |  |
| - в рабочем положении | 11200/5420/3760 |
| - в транспортном положении | 11200/3300/3900 |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина хода лемехов, см | до 25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3,55-5,60 |
| Грузоподъемность бункера, кг | до 8100 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса, кг | 10350 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м | 8,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комбайна проводились на уборке картофеля урожайностью от 40,0 до 50,5 т/га, на тяжелых почвах, влажностью до 28%, на рабочих скоростях 3,55-5,60 км/ч. Агрегат обслуживался механизатором, оператором и одним рабочим на переборке вороха. Комбайн надежно и качественно выполняет технологический процесс выкапывания клубней, очистки вороха, накопления картофеля в бункере, с последующей выгрузкой в транспортное средство в соответствии с требованиями проекта ТУ и требованиями с/х производства. |
| Агрегатирование | Комбайн агрегатировался с трактором STEYR 9145. |
| Производительность, га/ч | Производительность за 1 час сменного времени получена 0,30-0,48. Удельный расход топлива составил 44,4-47,3 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0, что соответствует требованиям проекта ТУ (не менее 0,95). |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован рабочей и стояночной тормозными системами, собственными внешними светов световыми приборами, дублирующими приборы трактора, а также передними габаритными огнями белого цвета, задними треугольными световозвращателями красного цвета, боковыми световозвращателями, проблесковым маяком. Скорость движения до 20 км/ч. Дорожный просвет 300 мм. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное ТО, периодическое ТО-1, ТО-2, ТО-3 и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,40 чел.-ч, ТО-1 - 1,68 чел.-ч, ТО-2 – 1,86 чел.-ч, ТО-3 – 5,02 чел.-ч, сезонного с учетом постановки на хранение и снятия с хранения – 6,22 чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено полно, но требует корректировки раздела «Техническое обслуживание» в соответствии с нормативной документацией. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Spirit 8200 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности, имеет 3 несоответствия требованиям проекта ТУ по безопасности, устранимые в условиях производства фирмы-изгото-вителя. Комбайн AVR Spirit 8200 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Пугачев М.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-54-06 (4090132) от 17 ноября 2006 г. |