МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-55-00 (4050032)

##### Гребнеобразователь-удалитель сорняков RUMPTSTAD RSHBX 2000

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ##### Гребнеобразователь-удалитель сорняков RUMPTSTAD RSHBX 2000 |  |
| Назначение | Предназначен для междурядной обработки пассивными режущими и рыхлящими рабочими органами посадок картофеля с одновременным формированием объемных гребней с расстоянием между ними 70-75 см. Может применяться как до посадки для формирования гребней, так и после посадки, до и после появления всходов. |
| Качество работы: |  |
| - высота образуемого гребня, см | 24,5-29,1 |
| - ширина гребня по верху, см | 17,3-17,8 |
| - уничтожение сорняков, % | 100 |
| - - крошение почвы, %, - (комки до 25 мм) | 91,0-92,8 |
| Производительность, по основному времени, га/ч |  |
| - формирование гребней | 1,98 |
| - междурядная обработка | 1,85 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесная, НУ-2 |
| - перевод из транспортного положения в рабочее и обратно | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Геометрия образуемого гребня – установкой опорных колес и пружинных механизмом лемехов. Удаление сорняков – установкой стрельчатых лап относительно колес комплекта удаления. |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,05 |
| Агрегатирование | МТЗ-82 Л |
| Потребляемая мощность (тяговая), кВт | 30 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,14 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Машина навесная, включает раму с навесным устройством, опорные колеса, регулируемые по высоте установки и по колее, и набор рабочих органов для комплектации машины в разных вариантах использования. Рабочие органы подразделяются на пружинные рыхлители и рыхлители типа «утиная лапа». Формирование гребней осуществляется за счет пассивных лемехов, положение которых и наличие на них нажимных пружинно-штанговых механизмов, обеспечивает уплотнение почвы (высоту образуемого гребня). # Для удаления сорняков машина комплектуется механизмом удаления, включающим стрельчатые лапы, вставляемые в кронштейны собственных колес механизма. Глубина подрезания сорняков обеспечивается установкой лап относительно этих колес.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | 2220 х 3190 х 1210 |
| Ширина захвата, м | 2,8; 3,0 в зависимости от междурядий. |
| Высота гребня, см | до 29,1 |
| Ширина по верху, см | 17,3-17,8 |
| Масса, кг | 790 |
| Уничтожение сорняков, % | 100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,1-7,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Испытания проведены на двух видах работ: формирование гребней и междурядной обработке картофеля. Условия испытаний соответствовали ТУ и требованиям с/х производства. Гребни с междурядьями 75 см формировались на скоростях 5,1-6,3 км/ч, при этом качественные показатели по параметрам соответствовали ТУ: высота – до 291 мм (300±20 по ТУ); ширина по верху 175-178 мм (175±20 по ТУ). Обработка картофеля с междурядьями 70 см осуществлялась на скоростях 5,5-7,2 км/ч. Подрезание сорняков составило 100% (100% по АТТ), при этом гребни восстанавливались до первоначальной формы. |
| Агрегатирование | Осуществлялось с трактором МТЗ-82 Л на заднюю 3х точечную навеску. Трудоемкость составления агрегата получена 0,05 чел/ч. Трудоемкость переоборудования на другой вид работы – 2,5 чел/ч. На выполнение работ затрачивается мощность 30 кВт. |
| Производительность, га/ч | По основному времени на формировании гребней получена 2,0 га/ч, по сменному – 1,32 га/ч. На обработке картофеля: по основному времени – 1,9 га/ч; по сменному – 1,31 га/ч. Расход топлива при этом получен от 6,1 до 6,4 кг/га. |
| Безопасность движения | По дорогам общего пользования обеспечена. |
| Техническое обслуживание | Включает ЕТО, ТО-1, и ТО при обкатке. Трудоемкость проведения ЕТО – 0,14 чел/ч, ТО-1 – 0,28 чел/ч, при обкатке – 0,43 чел/ч. Раздел ТО в «Руководстве по эксплуатации» необходимо откорректировать в части количества точек смазки с их количеством на изделии. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| ##### Гребнеобразователь-удалитель сорняков RUMPTSTAD RSHBX 2000 соответствует требованиям ТУ и НД |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел | - Лошманов С.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-55-00 от 30.10.2000 г. |