- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-55-07 (4130142)

Грабли-ворошилки колесно-пальцевые

конно-тракторные ГВК-3,2КТ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУ «ИК-2» УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-54, 30-66-68 Факс: (4912) 30-66-45 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грабли-ворошилки колесно-пальцевые конно-тракторные ГВК-3,2КТ |  |  |  |
| Назначение | Грабли-ворошилки колесно-пальцевые конно-тракторные ГВК-3,2КТ предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и оборачивания валков. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 15ц/га с 1га влажностью убираемой массы от 25% до 80%, на мелкоконтурных участках, а также в районах с трудным доступом к сенокосным угодьям, обочинах дорог. |  |  |
| Качество работы |  |  |  |
|  |  | ГВК-3,2Т (тракторный вариант) | ГВК-3,2К (конный вариант) |
| Характеристика валка: |  |  |  |
| - ширина, см |  | 81,9-102,9 | 114,2-116,6 |
| - высота, см |  | 18,0-19,5 | 27,5-41,0 |
| - плотность, кг/м3 |  | 4,1-10,0 | 4,9-10,0 |
| - неравномерность плотности, % |  | 6,1-37,5 | 6,2-6,3 |
| - линейная плотность, кг/м |  | 0,68-3,2 | 3,2 |
| Потери общие к урожаю, % |  | 0,18-0,10 | 0,10 |
| Коэффициент вспушенности сена после ворошения, % |  | 0,53 | 0,50-0,54 |
| Загрязненность травы землей, % |  | 0 | 0 |
| Скручивание массы травы (сена) при сгребании и оборачивании, % |  | 1,0 | 0 |
| Оборачивание валка, град. |  | 116 | 121-126 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |  |
| - при сгребании |  | 3,04-3,72 | 1,50 |
| - при ворошении |  | 3,14-3,84 | 1,60 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение к тяговой силе |  | тягово-сцепное устройство | оглобли |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | ручной | ручной |
| - настройка рабочих органов |  | ручная | ручная |
| - трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел.-ч/ч |  | 0,12 | 0,12 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса до 0,6 (Т-25А, кл. 0,6) | тяга одной лошади |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 2,5-5,7 | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,13 | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Грабли-ворошилки колесно-пальцевые конно-тракторные ГВК-3,2КТ состоят из: балки передней с двумя опорными пневмоколесами;2-х штанг правой и левой; сдвоенных осей с рабочими колесами; опорной лапы; боковых и задней растяжек; амортизатора. Грабли выпускаются двух модификаций. Грабли ГВК-3,2Т оснащены треугольной сцепкой и работают в агрегате с любым колесным трактором класса до 0,6. Грабли ГВК-3,2К оснащены оглоблями, сиденьем со страховочным ремнем и площадкой для ног, для работы на тяге одной лошади. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | ГВК-3,2Т | ГВК-3,2К |
| Габаритные размеры машины |  |  |
| - в рабочем положении, мм: |  |  |
| - при сгребании | 2730×3400×1500 | 5160×3400×1500 |
| - при ворошении | 2630×3820×1500 | 5060×3820×1500 |
| - в транспортном положении, мм | 2450×1950×1740 | 4880×1950×1740 |
| Ширина захвата, мм: |  |  |
| - при сгребании | 2,9 | 3,1 |
| - при ворошении | 3,2 | 3,2 |
| Масса машины, кг | 194 | 198 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,8-12,0 | 5,1-5,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей-ворошилок колесно-пальцевых конно-тракторных ГВК-3,2КТ проведены на сгребании провяленной травы естественных злаковых трав из прокосов в валки, оборачивании валков, ворошении трав и клевера в прокосах. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства (АТТ). В процессе работы грабли ГВК-3,2КТ образовывали валок шириной 114,2 ÷116,6см в тяге одной лошадью; 101,3 ÷ 102,9см в агрегате с трактором Т-25А на сгребании и оборачивании валков естественных злаковых трав и 81,9 ÷ 82,8см на сгребании клевера в валки, что соответствует требованиям проекта ТУ (до 120см). Высота валка (от 18 до 41см) не превышала требования с/х производства (АТТ) – не более 60см. Потери составили от 0,1 до 0,3% к урожаю, что находиться в пределах допустимого АТТ (не более 2%). Коэффициент вспушенности сена после ворошения составил от 0,50 до 0,53, что соответствует АТТ (не менее 0,30). Загрязнений сена землей не выявлено. Оборачивание валков сена осуществляется до 126 градусов, что составляет 70% от требуемого (180°). Грабли ГВК-3,2КТ качественно выполняют технологический процесс на ворошении трав в прокосах и сгребании провяленной травы, оборачивание валков сена выполняется не полностью. |
| Производительность | Грабли ГВК-3,2К с одной лошадью работали на ворошении и сгребании со скоростью 5км/ч. Производительность за 1 час основного времени получена 1,62га на ворошении и 1,53га на сгребании, что соответствует проекту ТУ (1,5га/ч); за 1 час эксплуатационного времени: 0,82га при сгребании и 0,87га на ворошении. При агрегатировании с трактором Т-25А рабочие скорости составили на сгребании и ворошении 12км/ч (по проекту ТУ – 12км/ч). Производительность за 1 час основного времени получена до 3,7га при сгребании, на ворошении 3,8га; эксплуатационная производительность до 2,5га на сгребании и ворошении. Удельный расход топлива составил 1,21 ÷ 1,29кг/га. |
| Безопасность движения | Грабли ГВК-3,2КТ на большие расстояния перевозятся в кузове любого транспортного средства в разобранном виде. При переездах на небольшие расстояния безопасность обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешних световых приборов трактора, поэтому оборудование собственными световыми приборами не требуется. |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,13чел.-ч; ТО-1 – 0,29чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки и снятия с хранения) – 1,77чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что грабли ГВК-3,2КТ на операциях «сгребание» и «ворошение» надежно и качественно выполняют технологический процесс. На оборачивании валков технологический процесс выполняется не качественно. По энергетическим затратам возможно агрегатирование граблей с тракторами класса 0,6 и ниже. Испытанный образец граблей ГВК-3,2КТ соответствует требованиям проекта ТУ по основным показателям назначения, надежности и безопасности; имеет 11 отклонений от требований проекта ТУ, в том числе 5 по безопасности и эргономичности. Грабли ГВК-3,2КТ рекомендуются к использованию в сельскохозяйственном производстве при заготовке сена в фермерских и крестьянских хозяйствах. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-55-07 (4130142) от «31» октября 2007г. |