МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-56-00 (4020532)

##### Скоростная борона RUMPTSTAD RSE 2000

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ##### Скоростная борона RUMPTSTAD RSE 2000 |  |
| Назначение | Предназначена для рыхления и выравнивания верхнего слоя почвы на глубину 5-10 см перед посадкой (посевом), применяется только после основной обработки почвы серийным комплексом машин (пахоты). |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | 5-10,3 |
| - гребнистость поверхности, см | 0,3-1,5 |
| - крошение почвы, % | 82,0-92,3 |
| - вынос влажного слоя, % | не наблюдалось |
| - содержание эрозионно-опасных частиц, % | не выявлено |
| Производительность, по основному времени, га/ч | 2,6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесная, НУ-2 |
| - перевод из транспортного положения в рабочее и обратно | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | глубина обработки – винтовыми механизмами планчатых катков и механизмом навески. |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,05 |
| Агрегатирование | МТЗ-82 Л |
| Потребляемая мощность (тяговая), кВт | 28,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Скоростная борона RUMPTSTAD RSE 2000 является навесной машиной и состоит из рамы с установленным на ней навесным устройством. На раме закреплены по ходу движения четыре пластины, с установленными в них зубьями. Между каждыми рядами зубовых пластин через пружинные стойки закреплены три выравнивающих щитка. В задней части рамы через шарнирные рычаги закреплены 2 планчатых катка, положение которых устанавливается винтовыми механизмами (глубина обработки). # Наклон выравнивающих пластин к почве регулируется с помощью механизма, включающего тягу с винтовым упором.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | 2250-3360-1180 |
| Ширина захвата, м | 3,3 |
| Глубина обработки , см | 5-10 |
| Масса, кг | 770 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 11,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Определялось на рыхлении и выравнивании почвы с глубиной обработки 5 и 10 см. Условия испытаний соответствовали ТУ и требованиям с/х производства. Рабочие скорости при 5 см составили от 8,0 до 11,1 км/ч, при 10 см – от 8,0 до 9,6 км/ч. Установлено, что показатели качества выполнения технологического процесса на всех режимах удовлетворяют требованиям ТУ. Крошение почвы (наличие комков размером до 25 мм) составило от 81,9 до 92,3% (не менее 80% по ТУ), гребнистость поля не превышала 4 см по ТУ. |
| Агрегатирование | Осуществлялось с трактором МТЗ-82 Л на заднюю навеску трактора. Трудоемкость составления агрегата получена 0,05 чел/ч. |
| Производительность, га/ч | По основному времени получена 2,6 га/ч при рабочей скорости 8,3 км/ч. Расход топлива составил 4,56 кг/га. Сменная производительность –1,84 га/ч. |
| Безопасность движения | По дорогам общего пользования обеспечена. |
| Техническое обслуживание | Включает ЕТО, ТО-1, и ТО при обкатке. Трудоемкость проведения ЕТО – 0,16 чел/ч, ТО-1 – 0,26 чел/ч, при обкатке – 0,28 чел/ч. Раздел «Техническое обслуживание» в «Руководстве по эксплуатации» составлен в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Скоростная борона RUMPTSTAD RSE 2000 по основным показателям соответствует требованиям ТУ и НД. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел | - Лошманов С.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-56-00 от 31.10.2000 г. |