- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-58-07 (1140022)

Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый ОМПШ-2500Р

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Татагрохимсервис» | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51а, а/я 158 Телефон/факс: 8(8435) 42-97-70 8(8435) 41-35-37 E-mail: TAHS-Liliya@mail.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый ОМПШ-2500Р |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для обработки полевых культур пестицидами, а также для внесения жидких комплексных удобрений путем поверхностного опрыскивания. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Заданный расход рабочей жидкости, л/га |  | 200 | 300 |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га |  | 207,0 | 302,9 |
| Отклонение фактического расхода от заданного, ±% |  | 3,5 | 1,0 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 18,2 | 18,2 |
| Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата машины, % |  | 2,8-3,8 |  |
| Механические повреждения растений, всего % |  | 0,7 | 0,5 |
| Производительность, га/ч |  | 13,5-13,8 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | на серьгу поперечной планки гидронавески (полуприцеп) |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | механическая с использованием регулятора давления |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  | 0,17 |  |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |
| Потребляемая мощность на привод насоса, кВт |  | 9,3-11,2 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,9 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый ОМПШ-2500Р состоит из следующих узлов: шасси, бака с гидромешалкой, мембранно-поршневого насоса, карданного привода, регулятора давления, 5ти секционной штанги с распылительными коробками вертикальной рамки с маятниковым устройством; промывочной емкости. Шасси – сварная рама, на которой смонтированы основные узлы. Бак для рабочей жидкости изготовлен из полиэтилена. В верхней части расположен заливной люк, в котором установлен сетчатый фильтр. Люк герметично закрывается крышкой при помощи пружины и ручки. Гидравлическая мешалка состоит из трубы с отверстиями и патрубка, по которому поступает жидкость от регулятора давления. Насос 4х камерный мембранно-поршневого типа, марки Р-152. Штанга с коллекторами и форсунками состоит из 5 секций: центральная, две промежуточные и две крайние. Регулятор давления – предназначен для регулирования рабочего давления, распределения раствора по секциям штанги и перелива неиспользуемой жидкости обратно в бак. Для контроля давления рабочей жидкости служит манометр. Способы регулирования: вручную, регулятором давления и сменой распылителей

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 5320х18250х2460 |
| - в транспортном положении | 5300х2630х2460 |
| Ширина захвата, м | 18,2 |
| Пределы регулирования давления, МПа | от 0,2 до 0,6 |
| Масса, кг | 1205 |
| Вместимость бака, л | 2333 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,4-7,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания опрыскивателя проводились на обработке посадок картофеля против болезней и вредителей рабочим раствором (фунгицид, и инсектицид). Показатели качества работы удовлетворяют требованиям ТУ на испытываемую машину. Расход жидкости через один распылитель фон составил: при давлении 0,2МПа-1,43л/мин; 0,4МПа-1,88л/мин; 0,6МПа-2,15л/мин. Неравномерность между отдельными распылителями по ширине захвата машины составила 2,8% - 3,8%. Фактическая подача рабочей жидкости насосом – 140л/мин. Опрыскиватель вписывается в технологию производства овощных и пропашных культур по ширине колеи, дорожному и агротехническому просвету, расходу рабочей жидкости. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при скорости движения 7,6км/ч получена 13,81га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Расход топлива получен в пределах 0,65 – 0,76кг/га. Агрегат работал на полях с ровным рельефом, скорость ветра в период обработки до 2,8м/с, влажность почвы до 16,2%. Рабочее давление – 0,4МПа. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора МТЗ-82 и опрыскивателя ОМПШ-2500Р приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 16км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Продолжительность технического обслуживания – ежесменного – 0,9чел.-ч, периодического (через 60 часов) – 1,19чел.-ч., сезонного ( постановка на хранение и снятие с хранения) – 11,26чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено качественно и в достаточном для правильной эксплуатации опрыскивателя объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец опрыскивателя модернизированного полуприцепного штангового ОМПШ-2500Р удовлетворяет основным требованиям ТУ по показателям назначения, надежности, безопасности и эргономичности, рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-58-07 (1140022) от 06 ноября 2007г. |