МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-58-09 (1180022)

Полосовая дождевальная установка

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел: 8(4966) 170-474 Факс: 8(4966) 170-479 E-mail: raduga@golutvin.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Полосовая дождевальная установка |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для полива дождеванием технических, кормовых и бахчевых культур, сенокосов и пастбищ, кроме высокостебельных на супесчаных и суглинистых почвах, при общем уклоне поверхности земли и местных уклонах не более 0,02, площадью до 4га во всех зонах орошаемого земледелия РФ. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Расход воды, л/с: |  |  |  |  |  |
| - аппаратом |  |  |  |  | 0,9-1,05 |
| - дождевателем |  |  |  |  | 1,8-2,1 |
| - установкой |  |  |  |  | 3,6-4,2 |
| Площадь полива с одной позиции одним дождевателем с учетом перекрытий, га |  |  |  |  | 0,2 |
| Средняя интенсивность дождя с учетом перекрытия, мм/мин |  |  |  |  | 0,16-0,19 |
| Коэффициенты: |  |  |  |  |  |
| - эффективного полива; |  |  |  |  | 0,8-0,81 |
| - недостаточного полива; |  |  |  |  | 0,1-0,08 |
| - избыточного полива |  |  |  |  | 0,1-0,11 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Монтаж установки |  |  |  |  | Заключается в монтаже трубопровода и подсоединения его к дождевальным аппаратам и узлу водоподачи с установкой дождевателей, трудоемкость монтажа (досборки) составила 1,9 чел.-ч |
| - скорость ветра, м/с |  |  |  |  | 2,8 (до 3 по ТУ) |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | При монтаже дождевальные аппараты устанавливаются в соответствии со схемой расстановки. Дополнительных настроек не требуется |
| - содержание в воде взвешенных частиц, мг/л |  |  |  |  | до 5 |
| - содержание в воде растительных остатков, мг/л |  |  |  |  | до 5 |
| - температура воздуха, °С |  |  |  |  | 19 |
| - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  | 34,6 |
| - температура воды, °С |  |  |  |  | 20,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,46 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | хорошая |
| Удобство управления |  |  |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Полосовая дождевальная установка является блок-участком для устройства стационарных или стационарно-сезонных оросительных систем. Водозабор осуществляется либо от гидранта оросительной системы, либо насосом из открытого водоисточника. Установка состоит из следующих основных элементов: сборно-разборного полиэтиленового трубопровода с тройниками и муфтами, поливного трубопровода, двух дождевателей и опор с дождевальными аппаратами. Сборно-разборный трубопровод собирается из полиэтиленовых труб длиной по 6 метров с помощью двухсторонних муфт и 18 тройников. Дождеватель представляет собой передвижную тележку, на которой смонтированы два вращающихся барабана с намотанными на них в разные стороны поливными полиэтиленовыми трубопроводами длиной по 70 метров и соединенными переходными муфтами с опорами, на которых монтируются дождевальные аппараты. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - опоры с дождевальными аппаратами |  |  |  | 2000×890×1000 |  |
| - катушки (барабана) |  |  |  | 900×600×310 |  |
| - тележки |  |  |  | 1870×900×1150 |  |
| Давление на входе в установку, МПа |  |  |  | 0,6 |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |
| - тележки со шлангом |  |  |  | 119 |  |
| - опоры в сборе |  |  |  | 19 |  |
| Ширина колеи тележки, мм |  |  |  | 680 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания полосовой дождевальной установки проводились в лабороторно-полевых условиях на поливе естественных злаковых трав. Рабочее давление на входе в трубопровод было установлено 0,6 МПа (по ТЗ до 0,6 МПа), у дождевального аппарата 0,2 и 0,3 МПа (по ТЗ 0,2…0,3 МПа) получены следующие результаты: - расход воды дождевальным аппаратом 0,9 л/с и 1,05 л/с (по ТЗ 1,0…2,0л/с); - радиус полива 16,5м и 17,0м (норматив по ТЗ отсутствует); - интенсивность дождя от 0,16 мм/мин до 0,19 мм/мин в зависимости от давления (по ТЗ не более 0,4 мм/мин); - коэффициент эффективного полива составляет 0,8 и 0,81 в зависимости от давления (по ТЗ не менее 0,6); - площадь полива установкой составляет 3,9га (по ТЗ до 4,0га). Качество работы установки соответствует предъявленным НД требованиям. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Полосовая дождевальная установка в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующими транспортными средствами. |  |  |  |
| Техническое обслуживание (ТО) |  | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ЕТО, включающего визуальный осмотр надежности сочленения соединительных узлов и контроль за давлением в сети, проверку и прочистку фильтров на всасывающей линии- 0,46 чел.-ч. Трудоемкость постановки на хранения и снятия с хранения -3,51 чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Полосовая дождевальная установка для орошения сельскохозяйственных культур соответствует НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Установка найдет применение при использовании ее по назначению при поливе различных сельскохозяйственных культур, рекомендована к постановке на производство. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Красников М.Е. |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-58-09 (1180022) от 28 октября 2009 года |  |  |