МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-59-00 (4010432)

##### Культиватор чизельный RUMPTSTAD ZBC

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ##### Культиватор чизельный RUMPTSTAD ZBC |  |
| Назначение | Предназначен для рыхления и выравнивания верхнего слоя почвы на глубину 5-10 см после ее основной обработки (пахоты) серийным комплексом машин. |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | 5-10 |
| - гребнистость поверхности, см | 0,7-1,1 |
| - крошение почвы, %, размер комков до 25 мм | 80-85 |
| - вынос влажного слоя, % | не наблюдалось |
| - содержание эрозионно-опасных частиц, % | не выявлено |
| Производительность, по основному времени, га/ч | 3,03 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной, НУ-2 |
| - перевод из транспортного положения в рабочее и обратно | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | глубина обработки – винтовыми механизмами опорного и планчатых катков. |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,05 |
| Агрегатирование | МТЗ-82 Л |
| Потребляемая мощность (тяговая), кВт | 26,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Культиватор чизельный RUMPTSTAD ZBC является навесной машиной и состоит из рамы с установленным на ней навесным устройством. На раме по ходу движения установлены: опорный каток, выравнивающая пластина, три кронштейна с оборотными чизелями на пружинных стойках и два планчатых катка. Опорный и планчатые катки имеют винтовые механизмы, которыми устанавливается положение катков по высоте и, соответственно глубина обработки почвы. Положение выравнивающей пластины к почве устанавливается посредством специальных фиксаторов, а усилия прижатия к почве достигаются за счет пружин со штангами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | 1970-3220-1250 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Глубина обработки , см | 5-10 |
| Масса, кг | 705 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Условия испытаний соответствовали ТУ и требованиям с/х производства. Работа осуществлялась на рыхлении и выравнивании с прикатыванием верхнего слоя почвы на глубину 5 и 10 см на рабочих скоростях от 8,2 до 12,4 км/ч. Установлено, что показатели качества работы на всех режимах удовлетворяют требованиям ТУ. Крошение почвы (наличие комков до 25 мм) составило от 80,1 до 84,6% (не менее 80% по ТУ), гребнистость не превышала 4 см по ТУ. Машина найдет применение в с/х производстве. |
| Агрегатирование | Осуществлялось с трактором МТЗ-82 Л на заднюю навеску трактора. Трудоемкость составления агрегата получена 0,05 чел/ч. |
| Производительность, га/ч | По основному времени получена 3,03 га/ч, при этом расход топлива составил 4,07 кг/га. Сменная производительность -–2,17 га/ч. |
| Безопасность движения | По дорогам общего пользования обеспечена |
| Техническое обслуживание | Включает ЕТО, ТО-1, и при обкатке. Трудоемкость проведения ЕТО – 0,11 чел/ч, ТО – 0,16 чел/ч, при обкатке – 0,17 чел/ч. Руководство по эксплуатации в части ТО следует дополнить таблицей смазки и скорректировать количество точек смазки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор чизельный RUMPTSTAD ZBC по основным показателям соответствует требованиям ТУ. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирская МИС |
| Испытания провел | - Лошманов С.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-59-00 от 13.11.2000 г. |