- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-59-09 (4130172)

Грабли колесно-пальцевые ГВК-7,0Г

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Федеральное бюджетное учреждение «ИК-2» УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-54, 30-66-68 Факс: (4912) 30-66-45, 30-66-83 E-mail:fbuik2@list.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые ГВК-7,0Г |  |  |  |
| Назначение | Грабли предназначены для ворошения трав в прокосах, сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания и сдваивания валков сена при их линейной плотности до 2,0кг в погонном метре. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 15ц/га на равнине при влажности травы 25-80%. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Характеристика валка |  |  |  |
| - ширина, см |  | 140-147 |  |
| - высота, см |  | 38-68 |  |
| - плотность, кг/м3 |  | 5,1-10,5 |  |
| - неравномерность плотности, % |  | 16,0-24,0 |  |
| Потери общие к урожаю, % |  | 0,53-0,79 |  |
| Вспушенность растений после ворошения, % |  | 0,30-0,32 |  |
| Загрязненность травы землей, % |  | 0 |  |
| Оборачивание валка, град. |  | 180 |  |
| Производительность за 1час, га: |  |  |  |
| - при сгребании |  | 7,1-10,2 |  |
| - при ворошении |  | 7,4-11,7 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение к трактору |  | тягово-сцепное устройство |  |
| - перевод в рабочее из транспортного положения |  | гидравлический от гидросистемы трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | ручная |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  | 0,17 |  |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,6-1,4: (МТЗ-82, кл.1,4) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 7,7-13,3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,28 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Грабли колесно-пальцевые ГВК-7,0Г состоят из правой и левой рабочих секций; механизма перевода секций из рабочего положения в транспортное, сницы. Каждая рабочая секция состоит из рамы с двумя опорными пневмоколесами. На раме установлен механизм перевода рабочих колес из транспортного положения в рабочее и наоборот, который включает в себя гидроцилиндр с двумя рукавами высокого давления, две тяги и связь переднюю. Каждая секция оборудована пятью рабочими колесами. Кронштейн рабочего колеса соединен с кронштейном трубы подъема посредством пружины. Кронштейн имеет отверстия для регулировки давления рабочего колеса на почву путем перестановки крючка пружины на разные отверстия. Рамы рабочих секций соединены со стойкой центрального опорного колеса при помощи задних брусов, а посредством передних Брусов связаны со сницей. В транспортном положении и при «сгребании» задняя часть рам рабочих секций фиксируется при помощи задней трубы и связи передней. При положении «ворошение» задняя труба и задняя связь снимаются и укладываются на раме рабочих секций. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в рабочем положении, мм |  |
| при сгребании | 5650х7350х1600 |
| при ворошении | 6000х8050х1600 |
| - в транспортном положении, мм | 7800х2800х1850 |
| Ширина захвата, мм: |  |
| - при сгребании | 6,7 |
| - при ворошении | 7,6 |
| Масса машины, кг | 674 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке в агрегате с трактором МТЗ-82, м | 6,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей колесно-пальцевых ГВК-7,0Г проведены на ворошении травы в прокосах, сгребании в валки и оборачивании валков сена. Сгребание провяленной травы из прокосов в валки проведено на 2-х фонах – злаковые и бобовые травы. Условия испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и с/х производства (АТТ). Грабли хорошо копируют поверхность почвы, в результате чего общие потери к урожаю на всех операциях незначительные – 0,53-0,79% (не более 2% по проекту ТУ). Валок, полученный при сгребании и оборачивании ровный по ширине и высоте, не имеет разрывов по длине, ширина валков не превышает требования проекта ТУ (не более 150см). Грабли ГВК-7,0Г валок оборачивают полностью. Вспушенность травы соответствует требованиям с/х производства (АТТ) и составляет 30 – 32%. Грабли ГВК-7,0Г качественно выполняют технологический процесс на всех операциях, предусмотренных проектом ТУ. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на ворошении скошенной травы в прокосах и на сгребании сена в валки. При рабочих скоростях агрегата 11,0км/ч на ворошении, 10,9км/ч на сгребании валков производительность за 1 час основного времени составила 8,14га и 7,80га соответственно; производительность за 1 час сменного времени – 5,19га и 4,40га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил соответственно 0,88кг/га и 1,04кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов по дорогам общего пользования обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешние световые приборы трактора. Габариты граблей по ширине обозначены световозвращателями красного и белого цветов. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Включает ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость: ежесменного ТО – 0,28чел.-ч; периодического ТО-1 – 0,64чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки и снятия с хранения) -2,47чел.-ч. Информации, приведенной в разделе «ТО» инструкции по эксплуатации, достаточно для обслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли ГВК-7,0Г на всех операциях надежно и качественно выполняют технологический процесс. Имеют высокий уровень технической надежности. Энергетической оценкой установлена возможность агрегатирования с тракторами класса 0,6; 0,9. Грабли соответствуют требованиям проекта ТУ по основным показателям назначения, надежности и безопасности. Грабли ГВК-7,0Г рекомендуются (к постановке на производство) использованию в сельскохозяйственном производстве при заготовке кормов (сена). |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47 факс: (49243) 6-04-05 E-mail:pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-59-09 (4130172) от 28 октября 2009г. |