МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-60-06 (4090062)

Комбайн картофелеуборочный двухрядноый AVR Esprit

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д. 42 |
|  | тел.: (4966) 13-11-53 факс.: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Esprit |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для выкапывания картофеля возделываемого на гребнях с междурядьями 75-90 см или на грядах шириной до 180 см, с глубиной залегания клубней до 22 см, на почвах, различных по механическому составу, влажностью от 6 до 27 %, урожайностью картофеля от 15 до 60 т/га, отделения клубней от ботвы, растительных и других примесей и погрузки их в транспортное средство. Комбайн может применяться для уборки других корнеплодов с применением дополнительного оборудования. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч |  | 3,9-4,6 |
| - ширина захвата, м |  | 1,5 |
| - рабочая глубина хода лемехов, см |  | 24-25 |
| - полнота выкапывания клубней, % |  | 99,2-99,3 |
| - чистота вороха клубней, %: клубни |  | 91,2-91,8 |
| - повреждение клубней по массе, % |  | 1,2 |
| Производительность, га/ч |  |  |
| основного времени |  | 0,59 - 0,68 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору |  | на тягово-сцепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | механическая, джойстиком из кабины трактора через гидропривод или автоматически |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4-3 (МТЗ-82.1) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 42,2-47,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн AVR Esprit полуприцепной включает в себя подкапывающие и сепарирующие рабочие органы, элеватор, раму, механизм привода, ходовую часть с управляемыми через гидросистему трактора колесами, тормозную систему, систему освещения и световой сигнализации, систему управления рабочими органами с рабочего места механизатора джойстиком или задается автоматический режим. Комбайн для работы на уклонах имеет устройство горизонтального выравнивания с креномером. Привод комбайна от ВОМ трактора с числом оборотов 1000 мин-1. Для подбора режимов работы в зависимости от условий уборки имеется 3х скоростная коробка передач (420-540-690 мин-1). Выкопанный картофель загружается элеватором в рядом идущее транспортное средство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - длина | 11000 |
| - ширина | 3300/3320* |
| - высота | 3800/3800* |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина хода лемехов, см | до 25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3,9-4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса, кг | 6395 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м | 8,0 |

* Значение показателя:

- в числителе - в транспортном положении;

- в знаменателе - в рабочем положении

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комбайна проводились на уборке картофеля урожайностью до 47 т/га на тяжелых почвах, влажностью до 19 %, на рабочих скоростях от 3,9 до 4,6км/час. Комбайн надежно и качественно выполняет технологический процесс выкапывания клубней, очистки вороха и погрузки клубней в транспортное средство в соответствии с требованиями проекта ТУ и требованиями с/х производства. |
| Агрегатирование | Трактор МТЗ-82.1 по тяговым и мощностным показателям обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса уборки картофеля с междурядьями 75 см на тяжелых почвах. Загрузка трактора составляет 44,6-46,5 % при буксовании колес 4,0-4,6 % |
| Производительность | Комбайн использовался на уборке картофеля с междурядьями 75 см при скорости от 3,9 до 4,6 км/час, при этом получена производительность за 1 час сменного времени 0,36-0,41 га. Удельный расход топлива составил соответственно 18,5-21,0 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,96, что соответствует требованиям проекта ТУ (не менее 0,95). |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован рабочей и стояночной тормозными системами, собственными внешними световыми приборами, проблесковым маяком, предусмотрена блокировка гидросистемы в транспортном положении, для чего на пульте управления устанавливается «Режим передвижения по шоссе». Скорость движения до 20 км/ч. Дорожный просвет 300 мм. |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное ТО, периодические ТО-1 и ТО-2, и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,30 чел.-ч. ТО-1 – 1,62 чел.ч, ТО-2 – 1,69 чел.ч, сезонного с учетом постановки на хранение и снятия с хранения – 4,70 чел.ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Esprit соответствует требованиям проекта ТУ и НД по показателям назначения, по технической надежности имеет достаточный коэффициент готовности, но при этом не соответствует требованиям проекта ТУ по наработке на отказ, имеет 4 несоответствия требованиям проекта ТУ, в том числе 2 несоответствия требованиям безопасности, устранимые в условиях фирмы-изготовителя. Отмечена недостаточная прочность болтов крепления подрезных дисков для работы на тяжелых почвах. Комбайн AVR Esprit рекомендуется к применению в с/х производстве после устранения выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Пугачев М.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-60-06 (4090062) от 24 ноября 2006 года |