- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-61-08 (1180032)

Оборудование поливного модуля внутрипочвенного

орошения ВПО-1

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, 38 Телефон: 8(4966) 17-04-74 Факс: 8(4966) 17-04-79 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование поливного модуля внутрипочвенного орошения ВПО-1 |  |  |
| Назначение | Предназначено для малообъемного орошения сельскохозяйственных культур сплошного сева на площади не менее 0,1 га пропашных, плодово-ягодных насаждений, виноградников при рабочем давлении на входе в ороситель не более 2 м во всех зонах орошаемого земледелия РФ. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Расход воды, л |  | 1,68 |
| Норма полива, м3/га |  |  |
| - расчетная |  | 300 |
| - фактическая |  | 305,5 |
| Время полива при заданной норме, ч |  | 50,5 |
| Напор воды на входе в увлажнитель, МПа |  | 0,003 |
| Напор воды на выходе из увлажнителя, МПа |  | 0,002 |
| Перепад напора в начале и конце увлажнителя, % |  | 33,3 |
| Влажность почвы по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 20 включ. |  | 19,36 |
| св.20 до 40 включ. |  | 17,70 |
| св.40 до 60 включ. |  | 18,78 |
| св.60 до 80 включ. |  | 20,48 |
| св.80 до 100 включ. |  | 22,67 |
| Неравномерность увлажнения почвы, % |  | 39,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - место монтажа (оборудования) |  | монтаж поплавкового клапана контроля заданного напора снаружи и увлажнителя в траншею с прокладыванием полиэтиленового экрана снизу и сверху увлажнителя с последующим заравниванием траншеи. |
| - глубина укладки увлажнителя, см |  | 50,0 |
| - настройка рабочих органов |  | установка управляющего узла в голове системы на площадку для регулирования минимальных напоров в оросительном трубопроводе над увлажнительной сетью. Дополнительных настроек не требуется. |
| - продольный уклон участка, % |  | 0,003 |
| - водопроницаемость почвы, мм/мин |  | 2,67 |
| - минерализация воды, мг/л |  | 0,03 |
| - содержание взвешенных частиц и растительных остатков в воде, мг/л |  | 5,5 |
| - расстояние между увлажнителями, м |  | 1,4 |
| - температура воздуха, 0С |  | 15,2 |
| - наименьшая влагоемкость почвы (НВ) |  | 24,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,41 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции

Оборудование поливного модуля внутрипочвенного орошения ВПО-1 состоит из следующих основных узлов: управляющего узла, поплавкового клапана, оросительного, увлажнительного и водоотводящего аэрационного трубопроводов. Управляющий узел монтируется в голове системы на площадке с заглублением 0,2 м для удобства дальнейшей регулировки минимальных напоров в оросительном трубопроводе над увлажняющей сетью. На нем смонтированы: клапан гидравлический регулирующий, манометр, фильтр, счетчик воды, входной кран. Монтаж поплавкового клапана контроля заданного напора в увлажнительной сети осуществляется на вертикальной рейке, выполненной в виде стойки высотой 2 м со скользящим механизмом крепления. Механизм регулятора уровня фиксируется на рейке, на командной высоте заданного напора в голове увлажнителей с учетом глубины заложения увлажнителей. Оросительный трубопровод длиной 20 м и диаметром 50 мм, служит для подачи воды в увлажнительную сеть и создания в нем минимальных напоров. Увлажнительные трубопроводы в количестве 15 шт. уложены в траншею на расстоянии 1,4 м друг от друга, длиной 50 м каждый и диаметром.

25мм, с перфорированными отверстиями диаметром 6 мм для рассредоточения воды в почву за счет капиллярного всасывания. Водоотводящий аэрационный трубопровод длиной 20 м и диаметром 40 мм обеспечивает концевой сброс воды при промывке увлажнительной сети и ее аэрацию в межполивной период. На нижней отметке трубопровода устанавливается смотровой колодец со сливным краном.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Напор воды на входе в модуль, МПа | 0,2 |
| Напор воды в ороситель, МПа | 0,008 |
| Глубина заложения увлажнителя, м | 0,50 |
| Масса, кг | 158 |
| Вместимость емкости (регулировочной), л | 5 |
| Расход воды, л/с | 1,68 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания оборудования поливного модуля внутрипочвенного орошения ВПО-1 проводились на внутрипочвенном орошении многолетних злаковых трав при давлении на входе в ороситель 0,08 МПа (по ТЗ min 0,01, max 0,02 МПа) при температуре воздуха 15,20С (по ТЗ от +2 до +450С) и влажностью почвы до полива от 12,08 до 16,55% (норматив по ТЗ отсутствует) с содержанием в воде взвешенных частиц 5,5 мг/л (по ТЗ не более 50-100 мг/л). Получены следующие результаты: - расход воды 1,68л/с (норматив по ТЗ отсутствует); - фактическая норма полива 305,5 м3/га при расчетной 300 м3/га; - площадь орошения 0,11 га (по ТЗ не менее 0,1га); - неравномерность увлажнения почвы 39,4% (норматив в ТЗ отсутствует); - коэффициент надежности технологического процесса 1,0 (по ТЗ не ниже 0,8); - коэффициент эксплуатационного времени 0,94 (по ТЗ не ниже 0,9). Качество работы соответствует предъявляемым НД требованиям |
| Безопасность движения | Оборудование ВПО-1 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующим автотранспортом или тракторными прицепами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы – 0,41 чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Оборудование поливного модуля внутрипочвенного орошения ВПО-1 для внутрипочвенного орошения сельскохозяйственных культур сплошного сева, пропашных, плодово-ягодных насаждений, виноградников соответствует требованиям ТЗ, проекта ТУ и другой НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: 8(49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-61-08 (1180032) от 27 октября 2008 г. |