- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-62-04 (1180042)

Комплект синхронного импульсного дождевания КСИД-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г.Коломна, Московская область, поселок Радужный, 38 Телефон/факс: (0966) 15-64-79 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Комплект синхронного импульсного дождевания КСИД-1 |  |  |
| Назначение | Предназначен для непрерывного орошения плодово-ягодных насаждений и регулирования в них микроклимата поливными нормами, приближенными к суточному потреблению, а также орошение других с/х культур на площади до 1га. Применяется во всех зонах орошаемого земледелия. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - подводимый расход, л/с |  | 1,1 |
| - расход воды по дождемерам, л/с |  | 1,0 |
| - радиус полива, м |  | 27,0 |
| - площадь орошения, га |  | 1,03 |
| - коэффициенты полива: |  |  |
| - эффективного |  | 0,6 |
| - избыточного |  | 0,2 |
| - недостаточного |  | 0,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - монтаж комплекта |  | монтаж трубопровода и подсоединение к дождевателям импульсным и узлу водоподачи |
| - настройка рабочих органов |  | при монтаже комплекта дождеобразующие устройства устанавливаются в соответствии со схемой расстановки. Дополнительных настроек не требуется |
| - скорость ветра, м/с |  | до 5 |
| - содержание твердого осадка в воде, г/л |  | не более 5 |
| - допустимый диаметр твердых включений, мм |  | до 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | от электросети 220В |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект синхронного импульсного дождевания КСИД-1 является модулем для устройства оросительных систем на участках со сложными рельефными условиями и состоит из следующих основных элементов: узла водоподачи, трубопроводной сети, управляющего узла или генератора командных сигналов, дождевателей импульсных. Узел водоподачи (подкачивающий вариант) включает: подкачивающий трубопровод, насос (с напором 60м), электродвигатель (220V, 2,3кВт), расходомер, распределительный гидроуправляемый клапан, распределительные и управляющие трубопроводы. Трубопроводная сеть состоит из распределительных и поливных трубопроводов. Импульсный дождеватель состоит из: гидропневмоаккумулятора, гидроуправляемого запорного органа, стойки, дождевальной насадки с механизмом поворота, опоры. Один из дождевателей является командным. На нем установлены реле давления и манометр для контроля давления срабатывания.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Количество дождевальных аппаратов, шт. | 6 |
| Диаметр выходного сопла дождевального аппарата, мм | 16 |
| Высота установки дождевального аппарата, м | 2,26 |
| Радиус полива, м | 27 |
| Давление на командном дождевателе, МПа | 0,65 |
| Масса (сухая), кг | 500 |
| Вместимость бака гидропневмоаккумулятора, л | 30 |
| Площадь орошения, га | 1,03 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комплекта синхронного импульсного дождевания КСИД-1 проводились в садах на орошении насаждений плодовых культур (яблонь) при скорости ветра 0,16м/с и рабочем давлении на командном дождевателе 0,65МПа по ТЗ (не менее 0,65МПа). Получены следующие результаты: - подводимый расход воды получен 1,1л/с, что незначительно превышает значение показателя ТЗ (1,0л/с); - объем выплеска дождевателем составил 15,8л, что соответствует ТЗ (не менее 13,0л); - выплеск воды дождевателем производится за 2,5сек. по ТЗ (не более 3,0); - средняя интенсивность дождя составила 0,01мм/мин по ТЗ (не более 0,02мм/мин); - коэффициент эффективности полива составил 0,6по ТЗ (не менее 0,6 при ветре до 1,5м/с). Качество работы соответствует предъявляемым требованиям. |
| Безопасность движения | Дождевальная машина КСИД-1 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается автомобильным или другим транспортом. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: ежесменное и ТО, при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы – 0,15чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания комплекта. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект синхронного импульсного дождевания КСИД-1 для непрерывного орошения плодово-ягодных насаждений и регулирования в них микроклимата поливными нормами, приближенными к суточному водопотреблению соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности отмечена недостаточная износостойкость дождевальных аппаратов. Комплект найдет применение при поливе сельскохозяйственных культур, рекомендован к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-62-04 (1180042) от 30 ноября 2004г. |