МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-62-06 (4090102)

Конвейер ленточный MIEDEMA RT 30

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д. 42 |
|  | тел.: (4966) 13-11-53 факс.: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конвейер ленточный MIEDEMA RT 30 |  |  |
| Назначение | Конвейер ленточный MIEDEMA RT 30 предназначен для приема картофеля, лука и другой сельскохозяйственной продукции от одной машины и передачи этого продукта на другую машину. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно в закрытых помещениях. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери клубней, % |  | 0 |
| Повреждение клубней, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 10,6 (зависит от подачи) |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | механическая, ручная |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 0,37 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Конвейер состоит из: основной рамы, шасси с механизмом регулировки высот приема и выгрузки, ходовой части с колесами рояльного типа с фиксаторами и механическими тормозами, ленточного транспортера, установленного наклонно на шасси. Транспортер имеет раму, приемную часть, бесконечное шевронное полотно, привод полотна в виде двухскоростного мотор-барабана, ведомого вала и роликов для поддержки полотна. Высота приема регулируется гидравлическим домкратом, высота выгрузки - с помощью реек. Контроль за полотном транспортера осуществляется посредством блока управления. Машина имеет электропривод с питанием от сети 3х фазного переменного тока напряжением 380 В с частотой 50 Гц.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 3750/980/2240 |
| Масса, кг | 301 |
| Ширина полотна, мм | 700 |
| Скорость движения полотна, м/мин. | 21,0 и 40,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания конвейера ленточного RT 30 проводились в хранилище стационарного типа на приеме картофеля от приемного бункера SB 451 и передачи его на конвейер ТАТ 161/70, при скорости движения полотна 40,2 м/мин. Конвейер обслуживается одним оператором. В процессе работы потерь и повреждения клубней не наблюдалось. Показатели качества соответствуют требованиям проекта ТУ и с/х производства. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 10,6 т, что обусловлено подачей предыдущих машин. Удельный расход электроэнергии составил 0,03 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Транспортировка на прицепе не предусмотрена. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрено ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,06 чел.-ч, периодического 0,33 чел.-ч, сезонного 0,98 чел.-ч. Обслуживание затруднений не вызывает. Информации, приведенной в разделе «ТО» инструкции по эксплуатации, достаточно для обслуживания машины, имеются некоторые замечания по изложению и содержанию. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Конвейер ленточный MIEDEMA RT 30 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности, имеет одно несоответствие требованиям проекта ТУ по безопасности, устранимое без изменения конструкции конвейера. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Верещага И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-62-06 (4090102) от 04 декабря 2006 года. |