МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-63-00 (4010422)

##### Плуг навесной RUMPTSTAD RSPD 3/4 х 40/081

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ##### Плуг навесной RUMPTSTAD RSPD 3/4 х 40/081 |  |
| Назначение | Предназначен для отвальной обработки почвы (вспашка) с использованием трех или четырех корпусов. Применяется во всех почвенно-климатических зонах, где возможна обработка почвы вспашкой. |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | до 32,0 |
| - гребнистость пашни, см | 1,8…2,8 |
| - угол оборота пласта, град. | 180 |
| - заделка растительных остатков, % | 100 |
| - глубина заделки растительных остатков, см | 14,0…17,0 |
| Производительность, по основному времени, га/ч |  |
| - с 3 корпусами | 0,98 |
| - с 4 корпусами | 0,75 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной НУ-2, НУ-3 |
| - перевод из транспортного положения в рабочее и обратно | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | По глубине пахоты – установкой опорного колеса и механизмом навески. |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,07 |
| Агрегатирование | МТЗ-82 Л – с 3 корпусами ДТ-75 – с 4 корпусами |
| Потребляемая мощность (тяговая), кВт | с 3 корпусами – 34,7 с 4 корпусами – 38,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Плуг навесной RUMPTSTAD RSPD 3/4 х 40/081 состоит из рамы, 4х корпусов, предплужников, диска, опорного колеса с винтовым механизмом регулирования глубины вспашки. На раме закреплена навеска, позволяющая производить агрегатирование с трактором класса 1,4-3,0. # Основные корпуса включают составные (из 3х частей) лемеха, опорные пластины (полевая доска), груди отвала и отвалы. # На последнем корпусе опорная пластина удлиненная и имеет вертикальный нож. Опорное колесо устанавливается на ось, закрепленную в стойке винтового механизма регулировки глубины вспашки. При переоборудовании плуга в трехкорпусный вариант, рамка четвертого корпуса отсоединяется от основной рамы, корпус устанавливается на место третьего. Вертикальная стойка навесного устройства передвигается по поперечной балке рамы для осуществления агрегатирования с трактором кл.1,4.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | с 3мя корпусами 2610-1900-1640 с 4мя корпусами 3470-2300-1640 |
| Ширина захвата, м | с 3мя корпусами - 1,2 с 4мя корпусами - 1,6 |
| Рабочая ширина лемеха, мм | 400 |
| Глубина обработки , см | до 32,0 |
| Масса, кг | с 3мя корпусами - 625 с 4мя корпусами - 740 |
| Рабочая скорость, км/ч | с МТЗ-82 (3 корпуса) - до 8,4 с ДТ-75 (4 корпуса) - до 6,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Оценивалось как в 3х корпусном варианте так и в 4х корпусном по двум установочным глубинам пахоты 25 и 32 см. Условия испытаний соответствовали требованиям с/х производства. Рабочие скорости для 3х корпусов составили от 4,5 до 8,3 км/ч, для 4х корпусов 4,2 до 6,4 км/ч. При этом последние значения скоростей являлись максимальными для вспашки на глубину 25 см, дальнейшее повышение скоростей приводило к перегрузкам двигателей энергосредств. Отмечается, что показатели качества выполнения технологического процесса на всех режимах обоих вариантов удовлетворяют требованиям ТУ и с/х производства. Гребнистость пашни составила от 1,8 до 2,8 см (до 5 по АТТ), глубина заделки растительных остатков, - 14,0 – 17,0 см (не менее 12 по АТТ) оборот пласта – 1800 (180 по АТТ). Крошение пласта на фракции размером до 5 см получено от 84 до 89%. |
| Агрегатирование | Осуществлялось с трактором МТЗ-82 Л в 3х корпусном варианте и с ДТ-75 в 4х корпусном варианте на заднюю навеску. Трудоемкость составления агрегата в среднем получена 0,07 чел/ч. |
| Производительность, га/ч | По основному времени составила для варианта с 3мя корпусами – 0,98 га/ч при рабочей скорости 8 км/ч; с 4мя корпусами – 0,75 га/ч при скорости 4,7 км/ч. Сменная производительность соответственно составила 0,65 га/ч и 0,51 га/ч. При этом расход топлива для 3х корпусного варианта получен 14,61 кг/га; для 4х корпусного 25,03 кг/га. |
| Безопасность движения | По дорогам общего пользования обеспечивается габаритами агрегата в транспортном положении (п.1.6 ГОСТ 12.2.111-85) и выполнением требований к внешним световым приборам (п.1.7 ГОСТ 12.2.111-85). |
| Техническое обслуживание | Включает ЕТО, трудоемкость выполнения которого составила 0,12 чел-ч. Руководство по эксплуатации в части ТО требует корректировки по перечню операций ТО и рекомендации по смазке. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной RUMPTSTAD RSPD 3/4 х 40/081 соответствует основным требованиям НД, найдет применение в с/х производстве. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел | - Лошманов С.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-63-00 от 23.11.2000 г. |