МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-63-08 (1180022)

Комплект мелкоструйчатого импульсно-капельного

орошения садов МИЛОС-М-1,0

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел: (4966) 170-474 Факс: (4966) 170-479 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Комплект мелкоструйчатого импульсно-капельного #### орошения садов МИЛОС-М-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для малоинтенсивного орошения плодово-ягодных культур в рядовых насаждениях с уклоном до 0,002 и площадью участка до 1,0га, на протяжении всего вегетационного периода за счет непрерывной импульсной подачи воды в прикорневую зону растений, во всех зонах орошаемого земледелия РФ |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МИЛОС-М-1,0 + ГП 72-400 | МИЛОС-М-1,0 |
| Объем вылива воды из водовыпуска за цикл, мл |  |  |  |  | 2360 | 2340 |
| Продолжительность рабочего такта полива секции (наполнение + слив), мин |  |  |  |  | 6,8 | 6,8 |
| Объем вылива воды сифоном за такт, л |  |  |  |  | 118 | 117 |
| Коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
| - эффективного полива |  |  |  |  | 0,92 | 0,96 |
| - избыточного полива |  |  |  |  | 0 | 0 |
| - недостаточного полива |  |  |  |  | 0,08 | 0,04 |
| Суточный расход воды, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| - блоком |  |  |  |  | 35,4 | 32,0 |
| - комплектом |  |  |  |  | 106,3 | 96,0 |
| Давление на выходе из гидроподкормщика, МПа |  |  |  |  | 0,11 | - |
| Фактическая норма подкормки, кг/га |  |  |  |  | 30 | - |
| Масса удобрений, загружаемых в растворную емкость, кг |  |  |  |  | 6 | - |
| Расход удобрительной смеси из гидроподкормщика, л/с |  |  |  |  | 0,06 | - |
| Расход насоса-эжектора, л/мин |  |  |  |  | 25,0 | - |
| Остаток в растворной емкости нерастворимых удобрений после заданной нормы, % |  |  |  |  | 0 | - |
| Концентрация удобрительной смеси в растворной емкости гидроподкормщика, % |  |  |  |  | 4,5 | - |
| Коэффициенты удобрительной смеси в оросительной воде, %: |  |  |  |  |  |  |
| - в начале опорожнения смесительной емкости |  |  |  |  | 0,23 | - |
| - в середине опорожнения смесительной емкости |  |  |  |  | 0,28 | - |
| - в конце опорожнения смесительной емкости |  |  |  |  | 0,31 | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - место монтажа (комплекта) |  |  |  |  | Монтаж трубопроводов с установкой модулей МИЛОС-М на специально - подготовленном участке плодово-ягодных культур |  |
| - подводимый расход, л/с |  |  |  |  | 1,23 |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | При монтаже комплекта поливной трубопровод с водовыпусками устанавливается в соответствии со схемой расстановки и с помощью кранов и манометров устанавливается перепад давления, соответствующий параметрам, выбранным по паспортным данным насоса-эжектора. Дополнительных настроек не требуется |  |
| - температура воздуха, °С |  |  |  |  | 24,0 |  |
| - температура оросительной воды, град. |  |  |  |  | 14,5 |  |
| - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  | 75,0 |  |
| - содержание взвешенных частиц в воде, г/л |  |  |  |  | 2,0 |  |
| - вид минеральных удобрений |  |  |  |  | аммиачная селитра |  |
| - минерализация воды, мг/л |  |  |  |  | 5,0 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,36 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | управление удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| #### Комплект мелкоструйчатого импульсно-капельного орошения садов МИЛОС-М-1,0 является стационарно-сезонным, позиционного типа действия. Состоит из трех блоков и гидроподкормщика. Блок МИЛОС-М включает: напорный, распределительный и поливной с водовыпусками трубопроводы и напорно-распределительный узел. Напорный трубопровод общей длиной 100м изготовлен из полиэтиленовой трубы диаметром 40мм, на которой установлен гидроподкормщик и три входных крана для подсоединения к распределительному трубопроводу. Напорный трубопровод предназначен для подачи воды от источника – гидранта оросительной сети или насосной станции через гидроподкормщик к распределительному трубопроводу. Распределительный трубопровод общей длиной 294м также изготовлен из полиэтиленовой трубы диаметром 40мм. Он предназначен для соединения с поливным трубопроводом при помощи переходников и муфты. Поливной трубопровод общей длиной 2400м полиэтиленовой трубы диаметром 32мм, на которой находятся водовыпуски, количеством 1200шт. с шагом между ними 2,0м и диаметром водовыпускных отверстий 2,0мм. Поливные трубопроводы расположены по осям рядков деревьев в соответствии со схемой расстановки и предназначены для подачи воды и удобрительной смеси в зону приствольного круга по обе стороны растения. Напорно-распределительный узел устанавливается на бетонную платформу и крепится анкерными болтами. Расстояние от дна накопительной емкости до уровня земли 2,0м. Напорно-распределительный узел состоит из узла подвода воды, накопительной емкости и распределителя потока жидкости. Узел подвода воды включает: подводящую трубку, кран, фильтр, стабилизатор расхода жидкости и счетчик воды. Накопительная емкость представляет собой бак прямоугольной формы с крышкой и сливным патрубком. Распределитель потока жидкости включает: заряжающий сифон, устройство запуска заряжающего сифона, устройство срыва вакуума в заряжающем сифоне, коллектор, восемь рабочих сифонов (по числу поливных секций), переключающие трубки. Напорно-распределительный узел предназначен для приема воды и удобрительной смеси в накопительную емкость. Он распределяет воду и воду с удобрительной смесью по рабочим сифонам с последующей подачей в поливной трубопровод. Через водовыпускные отверстия вода и вода с удобрительной смесью распределяется по поливной площади. Работа цикла осуществляется до тех пор, пока в накопительную емкость поступает вода с расходом до 0,4л/с. Гидроподкормщик ГП 72-400 состоит из основных элементов: растворной емкости, основания, распределительного трубопровода. Растворная емкость изготовлена из полиэтилена прямоугольной формы, объемом 134 литра. Служит для подачи концентрированных минеральных удобрений (ЖКУ) по всасывающей трубке в поливную воду. Основание изготовлено из труб сварным способом, трапециальной формы, служит для монтажа растворной емкости и распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод делится на обводной (байпас) и прямоточный трубопроводы. На обводном трубопроводе (байпасе) установлены краны, манометры, насос-эжектор и фильтр. С помощью кранов и манометров устанавливается перепад давления, соответствующий параметрам, выбранным по паспортным данным насоса-эжектора. Прямоточный трубопровод служит для отключения работы гидроподкормщика после полного цикла срабатывания маточного раствора удобрений из растворной емкости и для обеспечения непрерывной работы комплекта МИЛОС-М-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - опорной плиты, мм |  |  |  | 725×825×150 |  |  |
| - головного накопительно-распределительного узла, мм |  |  |  | 1100×740×2315 |  |  |
| - накопительной емкости, мм |  |  |  | 620×620×310 |  |  |
| Давление на входе в комплект, МПа |  |  |  | 0,11 |  |  |
| Давление на входе в комплект с гидроподкормщиком, МПа |  |  |  | 0,16 |  |  |
| Масса комплекта с опорными плитами и гидроподкормщиком, кг |  |  |  | 1456 |  |  |
| Вместимость накопительной емкости, м3 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| Вместимость растворной емкости, л |  |  |  | 134 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания комплекта мелкоструйчатого импульсно-капельного орошения садов МИЛОС-М-1,0 с гидроподкормщиком ГП 72-400 входящего в комплект проводились в условиях: - давление на входе в комплект 0,11МПа (норматив по ТЗ отсутствует) с расходом воды подводимым к комплекту 1,23л/с, по ТЗ - 0,9…1,2л/с; - давление на входе в комплект с гидроподкормщиком 0,16МПа (норматив по ТЗ отсутствует); - расход воды, подводимый в накопительную емкость (модуль) 0,37…0,41л/с, по ТЗ до 0,4л/с; - температура воздуха 24,0°С по ТЗ +4…+45°С; - относительная влажность 75,0%, по ТЗ до 100%; - температура оросительной воды 14,5С, по проекту ТУ +17…+24°С; - содержание взвешенных частиц в воде 2,0мг/л, по ТЗ до 5,0мг/л. Получены следующие результаты: - продолжительность слива от 4,05 до 4,25, по проекту ТУ не менее 3; - время полного цикла (время срабатывания всех рабочих сифонов) 0,93ч (норматив по ТЗ отсутствует); - суточный расход воды комплектом от 106,3 до 96,0м3/сутки (норматив по ТЗ отсутствует); - время опорожнения растворной емкости гидроподкормщика 33,0мин (норматив по ТЗ отсутствует); - расход воды из гидроподкормщика 0,06л/с (норматив по ТЗ отсутствует). Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса 1, по ТЗ не менее 0,8; - использования сменного времени от 0,93 до 0,99 (норматив по ТЗ отсутствует); - использования эксплуатационного времени от 0,92 до 0,97, по ТЗ не ниже 0,9. Качество работы соответствует требованиям НД. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Не предусмотрена назначением машины |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Комплект МИЛОС-М-1,0 с гидроподкормщиком ГП 72-400 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующим автотранспортом или тракторными прицепами |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы – 0,36чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Комплект мелкоструйчатого импульсно-капельного орошения садов МИЛОС-М-1,0 в составе с гидроподкормщиком ГП 72-400 для орошения плодово-ягодных культур и с внесением концентрированных растворов минеральных удобрений (ЖКУ) и микроэлементов путем ввода раствора в поток оросительной воды соответствует требованиям ТЗ, проекта ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект МИЛОС-М-1,0 в составе с гидроподкормщиком ГП 72-400 найдет применение при использовании его по назначению при поливе с подкормкой сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Красников М.Е. |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-63-08 (1180022) от 29 октября 2008 года |  |  |  |