- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-64-04 (4130212)

Косилка дисковая навесная КДН-210

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Казанская сельхозтехника» | 422701, Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул.Полковая,4 Телефон/факс (84365) 2-03-85, (84365) 2-15-39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка дисковая навесная КДН-210 |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания трав во всех зонах, кроме горных, на лугах, не засоренных камнями. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - ширина прокоса, см |  | 119,1-140 |
| - высота прокоса, см |  | 18,9-22,0 |
| - плотность, кг/м.пог. |  | 6,0-11,4 |
| - высота среза, см |  | 4,08-9,85 |
| - общие потери, % |  | 0,20-0,80 |
| Производительность |  | 2,12га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) |  | 3-х точечная навеска на гидронавесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | с помощью гидросистемы трактора, в транспортном положении фиксируется тягой |
| - настройка рабочих органов |  | с помощью гидронавесной системы трактора |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,25ч |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,9-1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность |  | 13,4-14,8кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,29чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка состоит из подрамника, рамки навески, механизма уравновешивания, режущего аппарата (бруса), гидросистемы, клиноременной передачи привода, редуктора, рамки с защитным тентом. Привод косилки осуществляется от ВОМ трактора через карданный телескопический вал и клиноременную передачу. Регулировка высоты среза осуществляется продольной винтовой тягой навески трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм (трактор МТЗ-82): |  |
| - в работе | 460043002785 |
| - в транспортном положении | 405026002860 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Высота среза, фактическая, см | 4,08-9,85 |
| Масса, кг | 536 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 14,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Косилка работала на кошении злаковых трав урожайностью до 8,9т/га, а также на злаково-клеверной смеси с урожайностью 21,8т/га. Фактическая высота среза составила 4,08-9,85см (при установленной 4-10см); фактическая ширина захвата составила 1,95-2,0; ширина прокоса 119,1-140см; высота прокоса 18,9-22,0см; плотность прокоса 6,0-11,4кг/м.пог. Общие потери: 0,05-0,07%, в % к урожаю – 0,20-0,80 от повышенного среза, несрезанных растений и переизмельчения растений, загрязненности скошенной массы землей – не отмечено. Качество выполнения технологического процесса косилкой соответствует требованиям ТЗ и АТТ. |
| Производительность | Производительность за 1 час: основного времени – 2,12га; эксплуатационного времени – 1,54га; удельный расход топлива – 4,19кг/га; рабочие скорости 5,4-14,4км/ч; выработка за 8-и часовую смену – 12,3га. |
| Безопасность движения | Косилка обеспечена световозвращателями, транспортная скорость агрегата ограничена 25км/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены следующие виды ТО. Ежесменное трудоемкостью - 0,29чел.-ч; ТО – 1-0,49чел.-ч; ТО – 2-1,07чел.-ч; сезонное (при постановке на хранение) 3,31чел.-ч. Инструкция составлена удовлетворительно, изложены достаточно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Отмечено пять несущественных отклонений от требований ТУ. Косилка найдет применение в с/х производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Егоров В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-64-04 (4130212) от 06 декабря 2004г. |