- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-64-05 (1030011)

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Авторемонтный завод «Саранский» | 430911, г. Саранск, р-п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а Телефон/факс: (8342) 25-83-03 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 |  |  |
| Назначение | Прицеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов, за исключением скальных пород и булыжника, по всем видам дорог и в полевых условиях. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| - скорость движения, км/ч |  | 7-30 |
| - масса груза в кузове, кг |  | 5000 |
| - объем кузова прицепа, м3 |  | 6,04/11,6* |
| - потери груза, %: |  |  |
| при транспортировке |  | 0 |
| при разгрузке |  | 0 |
| - полнота разгрузки, % |  | 100 |
| Производительность, т (ткм/ч) |  | до 13,6 (до 61,0) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | на тягово-сцепное устройство трактора |
| - опрокидывающий механизм платформы |  | гидравлический, с приводом от гидросистемы трактора, с краном ограничения угла опрокидывания платформы |
| - трудоемкость составления агрегата для работы и транспортировки, чел.-ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4-3: МТЗ-82, ЛТЗ-60АБ и другие |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 7,8-15,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

* Значение показателя с надставными деревянными бортами

Описание конструкции машины

Прицеп 2ПТС-5 состоит из шасси, платформы, основных и надставных бортов. В шасси входят: рама, тележка поворотная с подвеской и осью передних колес, подвеска задняя, ось задняя с колесами, пневматическая система для привода колесных тормозов, стояночная тормозная система с ручным механическим приводом на колеса каждой оси, гидросистема опрокидывающего механизма с краном ограничения угла опрокидывания платформы, предохранительная стойка, предназначенная для удержания порожней платформы в поднятом положении при проведении ТО. Прицеп оборудован системой освещения и световой сигнализацией. Загрузка прицепа сыпучим грузом может производиться справа и слева в движении и на погрузочной площадке. Подъем платформы обеспечивается трехступенчатым гидроцилиндром назад или на стороны. Основные конструкционные отличия прицепа 2ПТС-5 от серийно выпускаемого 2ПТС-4 следующие: - усилено соединительное звено дышла с поворотной тележкой; - рабочая тормозная система на обе оси; - стояночная тормозная система с раздельным приводом на каждую ось; - увеличен объем воздушного баллона (ресивера) рабочей тормозной системе; - установлены шины 13,0/75-16 модели ВЛ-38 с пониженным давлением 0,25±0,02МПа; - увеличена высота основных и надставных бортов

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 5840 |
| - ширина | 2490 |
| - высота | 1990/2630* |
| Внутренние размеры кузова, мм: |  |
| - длина | 4060 |
| - ширина | 2290 |
| - высота | 650/1250* |
| Масса, кг | 1748/1848* |

* Значение показателя с надставными деревянными бортами

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания прицепа проводились на перевозке измельченной зеленой массы с поля к силосной траншее и на перевозке навоза от фермы на поле. На обоих фонах прицеп выполняет технологический процесс перевозки с/х грузов в соответствии с требованиями ТУ и НД. |
| Производительность | Прицеп использовался на перевозке с/х грузов на расстояние 4,5км при скорости от 10,7 до 16,5км/ч, при этом получена производительность за 1час сменного времени 3,0-4,3т (14,0-19,5ткм). Удельный расход топлива составил соответственно 1,4-2,0кг/т (0,30-0,44кг/ткм). Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. Трактор МТЗ-82 по тяговым и мощностным показателям обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса перевозки груза. Загрузка трактора составляет 22-30% в зависимости от условий движения при буксовании 3-5%. |
| Безопасность движения | Прицеп 2ПТС-5 приспособлен к движению по дорогам общего назначения в агрегате с трактором. Скорость движения до 30км/ч. Дорожный просвет 360мм. Прицеп оборудован тормозами и световой сигнализацией. |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрено два вида ТО: ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,12чел.-ч. Инструкция по эксплуатации требует корректировки раздела «Техническое обслуживание». |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 соответствует требованиям ТУ и НД по основным показателям назначения, надежности и безопасности, не соответствует ТУ по 7 пунктам. Рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-64-05 (1030011) от «21» декабря 2005г. |