- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГБУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-64-11 (1010022)

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4ВУ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Производственная компания» Ярославич» | 150539, Ярославская обл., Ярославский район, п. Лесная поляна, д.43 Тел.: 8 (4852) 76-48-10, 76-49-33 Факс: 8 (4852) 76-48-11 E-mail: marketing@yartp.ru teltsova73@mail.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4ВУ |  |  |  |
| Назначение | Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4ВУ предназначен для основной безотвальной обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 45см. Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8%. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
|  | стерня зерновых | пахота |  |
| тип почвы | средний суглинок |  |  |
| установочная глубина обработки, см | 30,0 | 40,0 |  |
| глубина обработки: |  |  |  |
| - средняя, см | 30,1 | 40,3 |  |
| - стандартное отклонение, ±см | 0,5 | 0,6 |  |
| - коэффициент вариации, % | 1,7 | 1,5 |  |
| рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ± м - коэффициент вариации, % | 3,95 0,02 0,5 | 3,95 0,03 0,8 |  |
| крошение почвы, %, размер фракции, мм: более 100 50-100 25-50 10-25 менее 10 | 5,3 7,4 62,5 21,2 3,6 | 4,3 6,5 58,1 17,9 13,2 |  |
| гребнистость поверхности почвы, см | 4,0 | 3,5 |  |
| сохранение стерни, % | 87,3 | - |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 3,28 | 3,24 |  |
| Условия эксплуатации: | стерня зерновых | пахота |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | по 3х точечной схеме |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов | ручная |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,44 |  |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 5 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 128,2 |  | 136,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |  |  |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |  |  |
| Удобство управления | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Плуг-рыхлитель ПРБ-4ВУ представляет собой навесную машину. Основными узлами орудия являются: рама с кронштейнами крепления рабочих органов, рабочие органы безотвального типа (правые и левые), колесо с механизмом регулировки глубины хода, шлейф. Основной рабочий орган состоит из следующих деталей: изогнутая стойка, к которой в нижней части крепится рукоять (долото) с наконечником, к стойке крепится лезвие (лемех). Для предохранения рабочих органов в конструкции предусмотрены срезные болты. Для агрегатирования плуга с тракторами (отечественными и импортными) предусмотрены два навесных устройства НУ-4 и НУ-3 соответственно. Глубина хода рабочих органов устанавливается механизмом опорного колеса. При высоком тяговом сопротивлении плуга предусмотрена возможность снятия двух крайних рабочих органов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 3410 |
| - ширина | 4380 |
| - высота | 1980 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 3,9 |
| Пределы регулирования глубины обработки, см | 25….45 (бесступенчато) |
| Масса, кг | 2610 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6-2010. Плуг устойчиво выполняет технологический процесс при обработке среднесуглинистой почвы на глубине 30,1см (после уборки зерновых) и 40,3см (после вспашки) при установочных 30см и 40см соответственно на скоростях движения до 10,0км/ч. Обеспечивает крошение почвы с содержанием почвенных комков размером до 50мм на стерневом фоне 87,3% и 89,2% после вспашки. Гребнистость поверхности почвы составляет до 4,0см. Сохранение стерни составляет 87,3% (по НД не менее 85%). |  |
| Производительность, га/ч | стерня зерновых | пахота |
|  | ширина захвата, м 3,95 рабочая скорость, км/ч 8,3 | 3,95 8,2 |
| - основного времени | 3,28 | 3,24 |
| - сменного времени | 2,5 | 2,5 |
| - эксплуатационного времени | 2,5 | 2,5 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 14,6 | 15,6 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена, транспортная скорость до 20км/ч. Плуг в транспортном положении не закрывает задние световые приборы трактора. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: при обкатке, ежесменное, при хранении. Трудоемкость, чел.-ч: - при обкатке – 0,21 - ежесменное – 0,04 - при хранении – 1,94 «Руководство по эксплуатации» составлено в достаточном объеме для правильной эксплуатации плуга. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4ВУ соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: 8 (49243) 6-03-47 Факс: 8 (49243) 6-04-05 Е-mail: info@vladmis.ru |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-64-11 (1010022) от 11 ноября 2011 года |