МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-66-06 (4090072)

Приемный бункер MIEDEMA серии SB

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д. 42 |
|  | тел.: (4966) 13-11-53 факс.: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приемный бункер MIEDEMA SB 451 |  |  |
| Назначение | Приемный бункер MIEDEMA SB 451 предназначен для работы с картофелем, луком и другой сельскохозяйственной продукцией, осуществляет прием продукции из самосвальных транспортных средств, отделение от принятой продукции почвенных примесей и мелкой фракции, имеет регулируемую подачу продукции на технологическое оборудование для дальнейшей послеуборочной обработки или для загрузки хранилищ различной вместимости. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери клубней, % |  | 0 |
| Повреждение клубней, % |  | 1,2 |
| Состав вороха после очистки, %: |  |  |
| - свободная почва (комки) |  | 0,6 |
| - клубни массой менее 25 г |  | 0 |
| - растительные остатки |  | 0,3 |
| Производительность, т/ч |  | 12,0 (зависит от подачи) |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | механическая, ручная – блок и пульт управления |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 3,24 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Приемный бункер состоит из основной рамы, ходовых колес, прицепного устройства, бункера с подвижным дном прямоточного типа, устройств для отделения почвенных примесей и мелкой фракции, системы электрооборудования для управления приводами и устройствами. Машина имеет электропривод с питанием от сети 3х фазного переменного тока напряжением 380 В с частотой 50 Гц. Конструкция приемного бункера обеспечивает регулировку в заданных пределах основных параметров: - бесступенчатое изменение скорости движения и изменение угла наклона подвижного полотна; - перемещение по вертикали и горизонтали отделителя почвенных примесей и сортировочного устройства, изменение угла наклона и числа оборотов роликов рабочих поверхностей; - реверс приводов отделителя почвенных примесей и отводных конвейеров; - ручной и автоматический режим управления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины (длина/ширина/высота), мм | 7170/3185/2725 |
| Масса, кг | 1807 |
| Ширина приема технического материала, мм | 3000 |
| Скорость движения полотна, м/мин. | 0,1-4,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания приемного бункера MIEDEMA SB 451 проводились на приеме картофеля от самосвального автотранспорта, отделение от принятой массы почвенных примесей и мелких фракций с последующей подачей на технологическую линию для заполнения хранилища навального типа. Повреждения клубней во время работы незначительны – 1,2%, потерь не наблюдалось. Надежность выполнения процесса высокая. Показатели качества соответствуют требованиям проекта ТУ и с/х производства. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 12,0 тонн и зависела от работы последующих машин, составляющих технологическую линию. Удельный расход электроэнергии составил 0,27 кВт.ч/т. |
| Безопасность движения | Приемный бункер оборудован прицепным устройством и пневматическими колесами. Транспортировка на прицепе по автодорогам не допускается. Допускается транспортировка внутри хозяйства на небольшие расстояния при скорости движения до 6 км/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,12 чел.-ч, периодического 0,50 чел.-ч, сезонного 1,94 чел.-ч. Обслуживание затруднений не вызывает. Объема информации в разделе «ТО» инструкции по эксплуатации достаточно для обслуживания машины, однако построение и изложение требуют доработки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приемный бункер MIEDEMA SB 451 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности. Имеется 5 несоответствий требованиям безопасности и эргономичности, устранимые без изменения конструкции машины. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Верещага И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-66-06 (4090072) от 05 декабря 2006 года. |