МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-67-06 (4090062)

Элеватор загрузочный MIEDEMA серии LBV

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д. 42 |
|  | тел.: (4966) 13-11-53 факс.: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элеватор загрузочный MIEDEMA LBV 1270 |  |  |
| Назначение | Элеватор загрузочный MIEDEMA LBV 1270 предназначен для загрузки хранилищ навального и секционного типа различной вместимости картофелем. Может быть использован в хранилищах столовых корнеплодов и репчатого лука, а также на загрузке транспортных средств. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно. Элеватор принимает загружаемую продукцию от ленточных конвейеров различных типов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота падения клубней, мм |  | 300 |
| Потери, % |  | 0 |
| Повреждения, % |  | 0,5 |
| Производительность, т/ч |  | 10,56 (зависит от подачи) |
| Настройка рабочих органов |  | механическая ручная, гидропривод, электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 2,17 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Элеватор состоит из основной рамы с ходовой частью, опорных колес с поворотным устройством, ленточного конвейера, гидравлической системы, микропроцессорной системы управления, тягового устройства, системы электрооборудования. Машина имеет электропривод с питанием от сети переменного 3 х фазного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Для привода полотна конвейера используется мотор-барабан, для выдвижения загрузочной части – мотор-редуктор и электродвигатель для привода гидронасоса гидросистемы. Гидросистема включает в себя гидропривод поперечного перемещения элеватора и гидроцилиндры для регулирования высоты загрузки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: |  |
| - в рабочем положении | 14200/2650/4100 |
| - в транспортном положении | 9400/2650/2100 |
| Масса, кг | 3011 |
| Скорость движения полотна, м/мин. | 30/60 |
| Ширина полотна, мм | 700 |
| Вместимость бака гидравлической системы, л | 16 |
| Скорость самопередвижения, м/мин. | до 7 |
| Высота приема продукции, мм | 1050 |
| Высота загрузки, мм | до 3900 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания элеватора загрузочного MIEDEMA LBV 1270 проводились на загрузке стационарного хранилища навального типа картофелем в составе технологической линии. Повреждения клубней во время работы незначительны (0,5 %). Потерь не наблюдалось. Надежность выполнения технологического процесса высокая. Показатели качества соответствуют требованиям проекта ТУ и с/х производства. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 10,56 тонн и зависела от работы других машин технологической линии. Удельный расход электроэнергии получен 0,21 кВт.ч/т. |
| Безопасность движения | Элеватор оборудован прицепным устройством и пневматическими колесами. Имеет 3 точки опоры. Транспортировка на прицепе по автодорогам не допускается. Допускается транспортировка внутри хозяйства на небольшие расстояния по дорогам с ровным покрытием тяговым автотранспортом. Транспортная скорость до 8 км/ч. При транспортировке обеспечиваются минимальные габаритные размеры. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрено ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,07 чел.-ч, периодического - 0,32 чел.-ч, сезонного – 1,12 чел.-ч. Обслуживание затруднений не вызывает. Объема информации, приведенной в инструкции по эксплуатации, достаточно для проведения ТО, однако изложение требует доработки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Элеватор загрузочный MIEDEMA LBV 1270 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности. Имеет одно несоответствие требованиям безопасности, устранимое без изменения конструкции. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Верещага И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-67-06 (4090082) от 06 декабря 2006 года. |