МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная  машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-68-00 (4130312)

Пресс-подборщик вальцевый рулонный ПВР-400А

| Изготовитель (разработчик) | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### Акционерное общество «Фирма комбайн» | 391000 г. Рязань, АО «Фирма комбайн» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик вальцевый рулонный ПВР-400А |  |  |
| Назначение | Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или солома, прессование их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Масса рулонов, кг на сене на соломе | 284,5 193 |  |
| Плотность рулонов, кг/м3 на сене на соломе | 169,8 122,8 |  |
| Потери общие, % на сене на соломе | 1,6 3,3 |  |
| Размер рулонов, см диаметр ширина | 130 125 |  |
| Производительность, т/ч на прессовании сена на прессовании соломы | 5,89 2,58 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной вариант |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | перевод подборщика с помощью гидроцилиндра |  |
| - настройка рабочих органов | регулировка подборщика по высоте с помощью лыж, регулирование плотности прессования с изменением жесткости пружины |  |
| - время подготовки машины к работе, (навески) | 0,15 |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 0,9-1,4 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 25,8 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,30 |  |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

# Описание конструкции машины

# Пресс-подборщик состоит из рамы с колесным ходом, камеры прессования образованной верхней и задней частями, расположенными из них вальцевыми механизмами, подборщика, обматывающего аппарата, гидросистемы, карданной передачи, электрооборудования. Пресс-подборщик имеет две основные регулировки: регулировка положения концов зубьев подборщика от почвы- осуществляется с помощью перестановок стоек лыж по отверстиям, регулировка плотности прессования – осуществляется изменением жесткости пружин.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 3800х2500х2400 |
| Ширина захвата, м | 1,45 по хомутам подборщика |
| Масса, кг | 2470 |
| Размеры камеры прессования, см диаметр длина | 130 125 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | На подборе сена и соломы из валков полученные показатели соответствуют проекту ТУ. Рулоны получены на сене массой 284,5 кг, на соломе до 193 кг. |
| Агрегатирование: | Пресс-подборщик в агрегате с трактором МТЗ-82 обеспечивает выполнение технологического процесса. Потребляемая мощность составляет 33,3-36,0 кВт, коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя составляет 71,8-80,0%. |
| Производительность, га/ч | Производительность за 1 час основного времени составила: на прессовании сена-5,8т/ч, на прессовании соломы 2,8 т/ч. Рабочая скорость пресс-подборщика составила 7,41-7.72 км/ч. |
| Безопасность движения | Безопасность движения пресс-подборщика обеспечена. |
| Техническое обслуживание | Затруднена установка (снятие) ограждений цепных приводов из-за значительных габаритов массы. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Пресс-подборщик вальцевой рулонный ПВР-400А по основным показателям соответствует НД. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирская МИС 601120 г. Покров, Владимирская обл. |
| Испытания провел: | Егоров В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-68-00 (4130312) от 27.11.2000 г. |