- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-69-09 (4130252)

Валкообразователь ротационный Swadro 807

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «МордовАгроМаш» | 430000, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а Телефон: (8342) 25-84-24, 25-85-57 Факс: (8342) 25-85-23 E-mail: mam@oaomam.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валкообразователь ротационный Swadro 807 |  |  |
| Назначение | Валкообразователь ротационный предназначен для сгребания провяленной травы из прокосов в валки |  |
| Качество работы: |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см |  | 146,7 – 155,0 |
| - высота, см |  | 37,5 – 52,5 |
| - плотность, кг/м3 |  | 6,9 – 13,8 |
| - неравномерность плотности, % |  | 6,7 – 17,9 |
| - расстояние между валками, см |  | 620 |
| Потери общие, % |  | 0,4 – 0,6 |
| Загрязненность сена почвой, % |  | 0 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - основного времени |  | 6,11 – 6,48 |
| - сменного времени |  | 4,16 – 4,53 |
| - эксплуатационного времени |  | 4,13 – 4,50 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору |  | двухточечное на шарниры нижних тяг навески трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | ручная механическая |
| - трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел.-ч/ч (ч) |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4-2,0 (МТЗ-82, кл. 1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 12,0 – 27,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Валкообразователь ротационный Swadro 807 состоит из навесного устройства, рамы с двумя транспортными колёсами, роторами с опорными колёсами на механизме Tridem, валкообразующего устройства, механизма привода, гидросистемы и электросистемы. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении (длина х ширина х высота) |  | 7405х6240х2155 |
| - в транспортном положении (длина х ширина х высота) |  | 7405х2950х3485 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 6,1 – 6,2 |
| Масса машины, кг |  | 1795 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 6,0 ÷ 13,5 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания валкообразователя ротационного Swadro 807 в агрегате с трактором МТЗ-82 проводились на сгребании провяленной массы естественных злаковых трав из прокосов в валки. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства (АТТ). Урожайность массы клевера со злаками составила 11,0т/га при влажности 46,5%, естественных злаковых трав 8,1т/га при влажности 27,5%. В результате лабораторно-полевых испытаний, которые проводились на двух рабочих скоростях 9,8км/ч и 13,5км/ч, были получены показатели качества работы валкообразователя, соответствующие требованиям проекта ТУ. Ширина образуемого валка составила от 146,7см до 155см (по проекту ТУ 120-180см). Общие потери массы после её сгребания от 0,4 до 0,6% (по проекту ТУ не более 2%). Технологический процесс валкообразователем выполнялся устойчиво, наматываний провяленной массы на рабочие органы не наблюдалось. |  |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на сгребании провяленной массы клевера со злаками и естественных злаковых трав из прокосов в валки. При рабочих скоростях и рабочей ширине захвата агрегата 10,45км/ч и 6,2м на сгребании провяленной массы клевера со злаками и 10,02км/ч и 6,1м на сгребании провяленной массы естественных злаковых трав получены соответственно: производительность за 1 час основного времени – 6,48га и 6,11га; производительность за 1 час сменного времени – 4,53га и 4,16га. Удельный расход топлива за сменное время составил соответственно 1,38кг/га и 1,74кг/га. |  |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов валкообразователь оборудован устройствами, обозначающими габариты машины в транспортном положении; собственными внешними световыми приборами; устройствами для механической фиксации узлов и агрегатов машины в транспортном положении. Габариты машины в транспортном положении не превышают допустимых значений. Для уменьшения габаритных размеров машины в транспортном положении предусматривается возможность складывания нескольких граблин. |  |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,12чел.-ч; ТО-1 – 0,30чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки на хранение и снятия с хранения) – 1,03чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатации валкообразователя. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытаниями установлено, что валкообразователь Swadro 807 в агрегате с трактором МТЗ-82 надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями в основном соответствующими требованиям проекта ТУ. |  |  |
| Он найдет применение в комплексе машин для заготовки сена. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47, факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vlabmis.petush.elcom.ru |  |
| Испытания провел: | Гузалов С.Г. |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-69-09 (4130252) от 06 ноября 2009г. |  |