МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-69-11 (1030061)

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «МордовАгроМаш» | 430008, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а Тел.: 8 (8342) 25-84-24, 25-85-57 Факс.: 8 (8342) 25-85-23 E-mail: mam@oaomam.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12 |  |  |  |
| Назначение | Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12 предназначен для транспортировки и выгрузки назад различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог общей сети РФ и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Полуприцеп эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20°С. |  |  |
| Качество работы |  | Транспортировка |  |
|  |  | зеленая масса | песок |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - по полю |  | 11,1 | 9,7 |
| - по дороге |  | 31,0 | 31,0 |
| Масса груза в кузове, кг |  | 7530 | 12070 |
| Объем кузова полуприцепа, м3 |  | 15,95 | 15,95 |
| Потери груза, %: |  |  |  |
| - при транспортировке |  | 0 | 0 |
| - при разгрузке |  | 0 | 0 |
| Полнота разгрузки, % |  | 100 | 100 |
| Производительность за 1 час, т (ткм) |  |  |  |
| - основного времени |  | 18,98 (85,4) | 13,8 (62,3) |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | тягово-сцепное устройство системы «крюк-петля» по ГОСТ 2349 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,10 |  |
| Агрегатирование |  | колесные тракторы тягового класса 2-4 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 25,5-73,7 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,29 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Полуприцеп ПТС-12 состоит из рамы с дышлом и прицепным устройством, балансирной тележки, кузова, опрокидывающего механизма кузова и заднего борта, гидросистемы опрокидывающего механизма с приводом от гидросистемы трактора, системы электрооборудования, однопроводной, постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора, рабочей тормозной системы – с пневматическим однопроводным приводом от системы трактора, стояночной тормозной системы с механическим ручным приводом. Загрузка полуприцепа сельскохозяйственными (сыпучими) грузами может производиться справа и слева, в движении (зерно-кормо-картофелеуборочными комбайнами), а также на стационарных площадках (погрузчиками, транспортерами и нориями). Разгрузка грузов производится опрокидывающим механизмом назад. Опускание пустого кузова осуществляется под собственным весом в «плавающем» положении распределителя гидросистемы трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 6380 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 2820 |
| - высота при выгрузке | 5600 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 4860 |
| Грузоподъемность, кг | до 12000 |
| Распределение полной массы полуприцепа, кг: - на сцепное устройство (гидрокрюк трактора) - на балансирную подвеску | 2000 14876 |
| Рабочая скорость, км/ч: | до 31 |
| Вместимость кузова, м3 | 15,95 |
| Погрузочная высота: - по полу платформы - по бортам | 1410 2820 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| Ширина колеи, мм | 1920 |
| База, мм | 4300 |
| Угол опрокидывания кузова, град. | 52 |
| Углы свеса, град: - задний - передний | 33 24 |
| Шины: - тип - типоразмер - давление, МПа | пневматические 445/65R22.5 0,9 |
| Гидроцилиндр опрокидывающего механизма | пятиступенчатый |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,9 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Испытания полуприцепа тракторного самосвального ПТС-12 в агрегате с тракторами Т-150К и МТЗ-1523 проводились на транспортировке зеленой массы и песка. Масса перевозимого груза находилась в пределах 7600-12070кг, потерь груза на всех видах работ не отмечено. Полнота разгрузки соответствует нормативу ТУ (100%). Коэффициент надежности технологического процесса по всем видам работ равен 1,0. |  |
| Производительность за 1 час времени | Транспортировка |  |
|  | зеленой массы | песка |
| - основного: т/ч т·км/ч | 18,98 (85,4) | 13,8 (62,3) |
| - сменного: т/ч т·км/ч | 4,63 (20,8) | 6,5 (29,3) |
| - эксплуатационного: т/ч т·км/ч | 4,61 (20,75) | 6,3 (28,7) |
| Скорость движения (средняя), км/ч: - с грузом - без груза | 11,32 13,74 | 10,1 11,2 |
| Удельный расход топлива за сменное время: кг/т кг/ткм | 2,68 0,6 | 1,85 0,41 |
| Безопасность движения | Для обеспечения безопасности транспортных переездов со скоростью до 35км/ч полуприцеп оборудован рабочей тормозной системой с пневмоприводом по однопроводной схеме, внешними светосигнальными приборами. Стояночная тормозная система обеспечивает удержание загруженного полуприцепа при установке его на уклоне 18%. Угол поперечной статической устойчивости загруженного до номинальной грузоподъемности полуприцепа составляет 32º |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены ежесменное ТО, периодические ТО-1 (через 125ч) ТО-2 (через 500ч), ТО при постановке на хранение и снятии с хранения. Оперативная трудоемкость ЕТО-0,26 чел.-ч, ТО-1 – 0,51 чел.-ч, ТО-2-2,80 чел.-ч., ТО при постановке на хранение и снятии с хранения -5,94 чел.-ч.. «Руководство по эксплуатации» составлено в достаточном объеме для правильной эксплуатации полуприцепа. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: 8 (49243) 6-03-47 Факс: 8 (49243) 6-04-05 Е-mail: info@vladmis.ru |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-69-11 (1030061) от 15 ноября 2011 года. |