- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-70-09 (4130262)

Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250

| Изготовитель |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МордовАгроМаш» |  | 430000, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15а Телефон: (8342) 25-84-24, 25-85-57 Факс: (8342) 25-85-23 E-mail: mam@oaomam.ru |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  | Рулонный пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Подача, кг/с |  |  |  | 2,4 – 17,9 |
| Потери общие, % |  |  |  | 0,2 – 0,6 |
| Размеры рулонов, см: |  |  |  |  |
| - высота |  |  |  | 120 |
| - диаметр |  |  |  | 125 – 130 |
| Плотность рулонов, кг/м3 |  |  |  | 113 – 292,5 |
| Расход вязального материала, кг/т (шпагат полипропиленовый) |  |  |  | 0,24 – 0,57 |
| Количественная доля разрушенных и деформированных рулонов, % |  |  |  | 0 |
| Загрязнение рулонов почвой, % |  |  |  | 0 |
| Полнота подбора, % |  |  |  | 99,4 – 99,8 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  | 9,03 – 15,28 |
| - сменного времени |  |  |  | 6,75 – 11,2 |
| - эксплуатационного времени |  |  |  | 6,75 – 11,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - присоединение к трактору |  |  |  | двухточечное на шарниры нижних тяг навески трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | ручная механическая |
| - трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел-ч/ч (ч) |  |  |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  |  |  | тракторы тягового класса 0,9 – 1,4 (МТЗ-82, кл. 1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 34,4 – 40,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  |  |  | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | хорошая |
| Удобство управления |  |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Рулонный пресс-подборщик Round Pack 1250 состоит из прицепа с опорной стойкой и упором для карданной передачи, рамы, установленной на опорные колёса. На раме смонтированы: подбирающий механизм, прессовальная камера, состоящая из передней и задней частей, ящик-касетница для шпагата. На переднюю часть камеры установлен обматывающий механизм. Для контроля заполнения прессовальной камеры и подачи шпагата для обмотки рулона служит пульт управления. Пресс-подборщик оборудован скатной балкой. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  | 3980 |  |
| - ширина |  |  | 2540 |  |
| - высота |  |  | 2150 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 1,91 |  |
| Масса машины, кг |  |  | 2725 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7 – 12 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Испытания рулонного пресс-подборщика Round Pack 1250 проводились на подборе и прессовании подвяленной травы (клевер+злаки) и соломы зерновых культур. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ. Влажность подвяленной травы составила 40,6% (по проекту ТУ до 55%), соломы 13,7% (по проекту ТУ до 24%). Ширина подбираемых валков: 116см на подборе подвяленной массы и 154см на подборе соломы (по проекту ТУ не более 160см). Показатели качества выполнения технологического процесса определялись при работе агрегата на скоростях движения от 7км/ч до12км/ч. Пресс-подборщик формирует рулоны по диаметру, длине и плотности в соответствии с требованиями проекта ТУ. Деформация и разрушение рулонов не выявлено, качество обмотки шпагатом составило 100%. На всех режимах работы пресс-подборщик выполняет технологический процесс в соответствии с требованиями проекта ТУ. |  |
| Производительность |  |  | Эксплуатационно-технологичес-кая оценка пресс-подборщика рулонного Round Pack 1250 проведена на подборе валков подвяленной массы (клевер+злаки) и валков соломы, прессовании их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ. Пресс-подборщик в агрегате с трактором МТЗ-82 обеспечивал устойчивое выполнение технологического процесса. Режим работы выбирался исходя из условий испытаний, средняя рабочая скорость при подборе валков подвяленной травы составила 10,47км/ч, а на подборе валков соломы – 12,42км/ч (по проекту ТУ 5 – 12км/ч). Полученная в этих условиях производительность 15,28га за 1ч основного времени при прессовании подвяленной массы на 15% ниже предусмотренной проектом ТУ за счет меньшей влажности (40,6%) прессуемого материала (45 – 55% по проекту ТУ). При прессовании соломы производительность за 1ч основного времени 9,03га превышает заданную проектом ТУ на 29%. Удельный расход топлива за сменное время составил соответственно 0,69кг/т и 1,16кг/т (по проекту ТУ 2кг/т). Техническая надёжность пресс-подборщика высокая, отказов за период испытаний не отмечено. Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что технологический процесс пресс-подборщика выполнялся устойчиво, забиваний рабочих органов не наблюдалось, показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют проекту ТУ. Удельный расход топлива не превышает заданного проектом ТУ. |  |
| Безопасность движения |  |  | Для обеспечения безопасности транспортных переездов пресс-подборщик оборудован собственными задними внешними световыми приборами, устройствами для механической фиксации в транспортном положении подборщика, карданного вала привода от ВОМ трактора, опоры сницы; габаритные размеры машины в транспортном положении не превышают допустимых нормативов. |  |
| Техническое обслуживание (ТО) |  |  | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,13чел-ч; ТО-1 – 0,18чел-ч, сезонного ТО (с учетом постановки на хранение и снятия с хранения) – 0,80чел-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатации пресс-подборщика. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Испытаниями установлено, что пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 выполняет технологический процесс в соответствии с требованиями проекта ТУ. |  |  |  |  |
| Испытанный образец соответствует требованиям проекта ТУ по показателям назначения, надёжности и основным показателям безопасности. |  |  |  |  |
| Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 рекомендовано поставить на производство, устранив выявленные недостатки. Он найдет применение в комплексе машин для заготовки сена. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47, факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vlabmis.petush.elcom.ru |  |  |  |
| Испытания провел: | Гузалов С.Г. |  |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-70-09 (4130262) от 06 ноября 2009г. |  |  |  |