- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-71-04 (1150012)

Фронтальный гидравлический погрузчик ФГП-0,5

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Лухремтехпредприятие» | 155321, п/о Тимирязево, д. Городок Лухский район Ивановская область Телефон/факс: (09344)2-17-57 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Фронтальный гидравлический погрузчик ФГП-0,5 |  |  |
| Назначение | Предназначен для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ в полеводстве, овощеводстве, садоводстве, а также для подсобных работ в других отраслях народного хозяйства. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - полнота погрузки, % |  | 99,9 |
| - потери, % |  | 0,1 |
| - коэффициент использования грузоподъемности |  | 0,33-0,37 |
| - коэффициент заполняемости рабочих органов |  | 1,18-1,26 |
| Производительность |  | 11т/ч на погрузке силоса; 18,5т/га на погрузке зерна (овса) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | монтируемый |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 1,5ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 МТЗ-50/52, МТЗ-80/82 |
| Мощность гидросистемы |  | 2,95кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,10чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Погрузчик ФГП-0,5 состоит из опорной рамы, закрепленной на полураме трактора, погрузочно-разгрузочного механизма, состоящего из двусторонней рабочей стрелы с рабочим ковшом и двух подъемных цилиндров. На подъемной стреле шарнирно установлены треугольные рычаги, с которыми соединены тяги и цилиндры управления рабочим органом (ковшом). На заднюю навеску трактора устанавливается ковш-противовес. Погрузчик может комплектоваться другими рабочими органами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором МТЗ-82, мм: |  |
| - длина | 6600 |
| - ширина | 1970 |
| - высота | 2785 (по кабине трактора) |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 814 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2500 |
| Масса, кг | 860 |
| Вместимость рабочего ковша, м3 | 0,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Погрузчик ФГП-0,5 с ковшом объемом 0,5м3 надежно и качественно выполняет технологический процесс погрузки силоса и зерна (овса) в транспортные средства. Полнота погрузки силоса и зерна составила 99,9%, потери – 0,1% (по ТУ не более 3,0%). Коэффициент использования грузоподъемности составил: при погрузке силоса – 0,33, при погрузке зерна – 0,37.Коэфициент заполнения рабочего органа (ковша) – 1,26 при погрузке силоса и 1,18 при погрузке зерна. Погрузчик по показателям качества работы соответствует агротехническим требованиям и найдет применение в с/х производстве. |
| Производительность | Производительность за час: основного времени на погрузке силоса и зерна составила соответственно 11т и 18,5т (по ТУ не более 55т), а за час сменного времени 8т и 14,7т соответственно. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 0,45кг/т и 0,27кг/т соответственно. Рабочая скорость при погрузке силоса составила 3,1км/ч, зерна 2,5км/ч (по ТУ не более 6км/ч). |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов агрегата в составе трактора МТЗ-82 с погрузчиком ФГП-0,5 по дорогам обеспечена. Транспортная скорость до 15км/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание погрузчика состоит из 4-х видов: - ежесменного ТО, выполняемого через 10 часов работы или ежесменно, трудоемкость – 0,10чел.-ч; - периодического ТО через 250 часов, трудоемкость – 1,33чел.-ч; - периодического ТО через 1000 часов, трудоемкость – 1,51чел.-ч; - ТО при хранении, трудоемкость – 4,50чел.-ч. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» составлено в объеме, достаточном для правильной эксплуатации погрузчика, изложено доступно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Фронтальный гидравлический погрузчик ФГП-0,5 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Егоров В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-71-04 (1150012) от 15 декабря 2004года. |