МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-71-06 (4090112)

Подборщик JANSEN & НEUNING T40L

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, д. 42 |
|  | тел.: (4966) 13-11-53 факс.: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подборщик JANSEN & НEUNING T40L |  |  |
| Назначение | Подборщик JANSEN & НEUNING T40L предназначен для забора картофеля из насыпи в хранилищах навального типа и из куч на ровной поверхности и подачи его на конвейер для погрузки на другую машину и дальнейшей обработки. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно. Масса клубней должна быть без длинных ростков и обладать свойством текучести. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Повреждение клубней, % |  | 0,5 |
| Потери клубней, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 29,6 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | механическая, ручная, электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 1,54 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Подборщик состоит из самоходного подборщика, телескопического конвейера и опорной станции. Самоходный подборщик имеет раму с трехколесной ходовой частью. Два колеса на пневматических шинах с индивидуальным реверсивным приводом, каждое от мотор-редуктора. Третье колесо рояльного типа, расположено в передней его части. Оно установлено на рычажном механизме для подъема передней части при переездах. На раме наклонно установлен питающий транспортер с бесконечным гладким полотном и клиновым питателем в нижней части, привод полотна осуществляется от мотор-барабана. На подборщике и на колесах имеются ограждающие щитки. Над полотном располагается сидение оператора с пультом и рычагами управления. В задней части машины имеется шарнирное сцепное устройство для соединения с телескопическим конвейером. Телескопический конвейер состоит из основной и выдвижной рам, на которых на соответствующих валах установлено бесконечное полотно с приводом от мотор-барабана. Основная рама имеет приемный бункер, два колеса для транспортировки и прицепное устройство с демпфером для соединения с круговой балкой опорной станции. Опорная станция выполнена в виде плоской рамы с круговой балкой, на которую опирается телескопический конвейер. Высота погрузки регулируется гидравлическим домкратом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: |  |
| - со сложенным телескопическим конвейером | 7050/1780/1500 |
| - с выдвинутым телескопическим конвейером | 9930/1780/1500 |
| Масса, кг | 905 |
| Общая площадь подбора продукции с одной установки, м2 | 120 |
| Максимальная высота погрузки, мм | 1130 |
| Минимальная высота погрузки, мм | 900 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания подборщика JANSEN & НEUNING T40L проводились на заборе картофеля из насыпи в хранилище навального типа и передаче его на конвейер технологической линии. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства. Во время работы потерь клубней не наблюдалось, повреждения клубней незначительны – 0,5 %. надежность выполнения технологического процесса высокая. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 29,6 т при удельном расходе электроэнергии 0,05 кВт.ч/т. |
| Безопасность движения | Подборщик не предназначен для транспортировки на прицепе. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО-1 и ТО-2. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,11 чел.-ч, периодического ТО-1 - 0,17 чел.-ч, периодического ТО-2 – 0,55 чел.-ч. Обслуживание затруднений не вызывает. Информации раздела ТО инструкции по эксплуатации достаточно для выполнения ТО, однако построение, содержание и изложение требуют доработки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Подборщик JANSEN & НEUNING T40L соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности. Имеются 4 несоответствия требованиям проекта ТУ по безопасности, устранимые без изменения конструкции машины. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Верещага И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-71-06 (4090112) от 08 декабря 2006 года. |