- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-72-04 (1180012)

Дождевальная машина кругового действия ДМУ-«Фрегат-Н»

с комплектом для работы на пониженном напоре

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г.Коломна, Московская область, поселок Радужный, 38 Телефон/факс: (0966) 15-64-79 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Комплект дождеобразующих устройств дождевальной машины кругового действия ДМУ-«Фрегат-Н» для работы на пониженном напоре |  |  |
| Назначение: | комплект является модернизацией дождевого пояса ДМУ-«Фрегат» и предназначен для полива дождеванием зерновых, овоще-бахчевых культур, многолетних трав лугов и пастбищ, а также других культур, включая высокостебельные |  |
| Качество работы: |  |  |
| Коэффициенты: |  |  |
| - эффективного полива |  | 0,71 |
| - недостаточного полива |  | 0,12 |
| - избыточного полива |  | 0,17 |
| Расход воды, л/с |  | 80,1 |
| Средняя интенсивность дождя, мм/мин |  | 0,42 |
| Средний слой осадков за проход |  | 25,4 |
| Средний диаметр капель, мм |  | 0,97 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - место монтажа комплекта |  | монтаж на трубопровод дождевальной машины «Фрегат» |
| - настройка рабочих органов |  | при монтаже комплекта дождеобразующие устройства устанавливаются в соответствии со схемой расстановки. Дополнительных настроек не требуется |
| - скорость ветра, м/с |  | до 5 |
| - содержание взвешенных частиц в поливной воде, г/л |  | до 5 |
| Минерализация воды, г/л |  | до 6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции комплекта дождеобразующих устройств ДМУ- «Фрегат-Н»

Комплект дождеобразующих устройств состоит из набора муфт диаметром 1" и 1/2", дросселирующих элементов, насадок секторного действия. Муфты привариваются к водопроводящему трубопроводу дождевальной машины. Водовыпуски и порядок их расположения на трубопроводе дождевальной машины определяется схемой расстановки дождеобразующих устройств. Дросселирующие элементы комплекта предназначены для регулировки напора и расхода поступающей через водовыпуск воды в соответствии с характером распределения ее вдоль трубопровода машины и вворачиваются в муфты диаметром 1". Насадки секторного действия предназначены для преобразования потока воды, проходящего через дросселирущие элементы, в искусственный дождь и дальнейшего распределения его по орошаемой площади. Система «муфта – дросселирующий элемент-насадка» или «муфта-насадка» является дождеобразующими насадками. Штатные водовыпуски машины «Фрегат» при переоборудовании дождевого пояса закрываются пробками. Концевой дождевальный аппарат устанавливается по своему месту и соответствует по техническим характеристикам модификации переоборудываемой машины.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Количество дождеобразующих устройств, шт. | 156 |
| Диаметр водовыпускных отверстий, мм |  |
| - в насадке | 2,5-7,0 |
| - в дросселирущем элементе | 2,5-5,0 |
| Масса комплекта, кг | 49,6 |
| Средняя рабочая длина захвата, м | 448 |
| Площадь полива с одной позиции, га | 62,46 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Оценка качества выполнения технологического процесса комплектом дождевальных устройств на ДМУ «Фрегат-Н» проводилась: при скорости ветра до 4,33м/с при поливной норме 300м3/га и до 5,35м/с при поливной норме 600м3/га (по ТЗ скорость ветра – до 5м/с) при давлении воды в начале дождевальной машины 0,5МПа в соответствии с требованиями. Получены следующие результаты: - расход воды по дождеобразующих устройствам составил 80,1л/с, соответствует требованиям ТЗ (80 ±5л/с); - коэффициент эффективного полива при скорости ветра до 4,33м/с составил 0,71, что соответствует требованиям ТЗ (более 0,7) для скорости ветра 0-1,5м/с; - средняя интенсивность дождя составила 0,42мм/мин., по требованиям ТЗ - (до 1,2-1,5мм/мин.; - средний слой осадков за проход составил 25,4мм, что соответствует требованиям ТЗ (до 30мм); - средний диаметр капель дождя созданного дождеобразующими насадками составил 0,97мм, что соответствует требованиям ТЗ (не более 1,0мм). Качество работы удовлетворяет предъявляемым требованиям. |

| Безопасность движения: | Дождевальная машина «Фрегат-Н», на которую смонтирован комплект дождеобразующих устройств в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующими автомобильными и тракторными прицепами. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание: | Виды ТО: ежесменное, при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного ТО (контроль работы) – 0,11чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания комплекта |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект дождеобразующих устройств дождевальной машины кругового действия ДМУ «Фрегат-Н» для работы на пониженном напоре соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект найдет применение при использовании его на дождевальной машине «Фрегат», рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Киселев В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-72-04 (1180012) от 15 декабря 2004г. |