МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-72-06 (1010061)

Газобаллонный трактор К-701

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ «ВИМ» | 109428, г. Москва, 1ый Институтский проезд, д. 5 т/ф: (495) 171-43-49, 174-87-07 |
| ЗАО «Автосистема» | 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2 т/ф: (495) 454-45-51 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газобаллонный трактор К-701 |  |  |  |  |
| Назначение | Трактор К-701 является трактором общего назначения и применяется на выполнении различных с/х работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, в агрегате с которыми можно выполнять пахоту, культивацию, боронование, посев, лущение стерни, безотвальную обработку почвы и транспортные работы. На представленном серийном образце трактора К-701 на задней полураме смонтирована газобаллонная установка, которая позволяет двигателю работать на двух видах топлива: - дизельном; - газодизельном (смешанное топливо) 20-30% топливо дизельное 70-80% газ метан |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
|  |  | плуг чизельный ПЧ-4 | борона дисковая БДСТ-7,2 | агрегат комбинированный АПК-6 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 35,3 (до 35*) | 20,0 (до 25,0*) | 15,9 (до 22,0*) |
| Подрезание растительных и пожнивных остатков, % |  | – | 100 (100*) | 100 (100*) |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 10,0 | 83,1 | 90,0 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 12,0 | – | – |
| Гребнистость поверхности (высота гребней), см |  | 4,7 | 4,5 (не более 5*) | 4,2 (не более 4*) |
| Производительность |  | 3,15 | 6,89 | 7,47 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | по 3х точной схеме (навесной) | прицепная серьга (прицепной) | по 3х точной схеме (навесной) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | ручным способом |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), мин |  | 5 (2 чел.) | 5 (2 чел.) | 7 (2 чел.) |
| Трудоемкость ежесменного ТО газобаллонного трактора К-701 |  | 0,59 |  |  |

* Требования с/х производства

| Эксплуатационная надежность газобаллонного трактора К-701 | хорошая |
| --- | --- |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Газобаллонное оборудование трактора К-701 включает в себя: газовые баллоны (18шт.) с арматурой, баллоны разделены на две секции по 9шт. в каждой, два газовых фильтра, два электромагнитных клапана высокого давления, два редуктора высокого давления, двухступенчатый редуктор низкого давления, дозатор газа, смеситель, механизм установки запальной дозы, заправочное устройство, а также шланги, трубки, электрооборудование, манометр, переключатель вида топлива. Рабочее давление в газовых баллонах при полной заправке достигает величины 20МПа, соединение баллонов в секциях последовательное. Заправка осуществляется через заправочное устройство. При работе двигателя на газодизельном топливе рейка топливного насоса обеспечивает только запальную дозу дизельного топлива в камере сгорания, необходимую для обеспечения воспламенения смеси. Ход рейки ограничивается механизмом запальной дозы. Подача газа в цилиндры осуществляется через впускной коллектор двигателя. Процесс подачи происходит в следующем порядке: из баллонов обеих секций сжатый газ по трубопроводам высокого давления подается к электромагнитным клапанам, предварительно пройдя очистку от твердых примесей в фильтрах, после открытия электромагнитных клапанах газ подается к редукторам высокого давления (РВД), где происходит снижение давления газа до 0,8-1,2МПа (8,0-12,0кг/см2), при редуцировании (снижении давления) в РВД происходит падение температуры газа, поэтому для подогрева к РВД подается жидкость от системы охлаждения двигателя резиновыми рукавами (шлангами), затем газ от двух редукторов высокого давления через тройник поступает к двухступенчатому редуктору низкого давления (РНД), где происходит дальнейшее снижение давления газа до величины равной 20мм водяного столба, далее газ поступает к дозатору, затем к смесителю и по впускному коллектору в цилиндры двигателя. Установка газобаллонного оборудования не изменяет габаритные размеры трактора К-701.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм | 740028503530 |
| Масса, кг | 14700 |
| Вместимость, л: |  |
| - топливного бака | 640 |
| - одного газового баллона | 51 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали агротехническим требованиям. Качество выполнения технологического процесса по видам работ соответствует агротехническим требованиям. |  |  |
| Производительность, км/ч - основного времени - технологического времени Удельный расход топлива, кг/га - дизельное топливо, кг/га - газ Метан, Нм3/га (кг/га) | плуг чизельный ПЧ-4 рабочая скорость 7,73 км/ч 3,15 2,72 3,88 4,7 (3,31) | борона дисковая БДСТ-7,2 рабочая скорость 9,84 км/ч 6,89 6,21 2,25 4,54 (3,20) | агрегат почвообрабатывающий АПК-6 рабочая скорость 10,1 км/ч 7,47 6,70 1,10 4,01 (2,82) |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена. Газобаллонный трактор К-701 оборудован приборами внешней световой сигнализации и тормозами. Транспортная скорость до 35 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание газобаллонного трактора включает в себя работы как по самому трактору (по видам ТО), так и по газобаллонному оборудованию, периодичность проведения номерных ТО газобаллонного оборудования совпадает с периодичностью ТО по трактору. «Руководство по эксплуатации» конкретно на газобаллонный трактор отсутствует. Трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч: - ежесменное – 0,59; - ТО-1 – 4,0; - ТО-2 – 13,49; - ТО-3 – 28,88 |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В газодизельном режиме трактор К-701 в агрегате с почвообрабатывающими орудиями: ПЧ-4, БДСТ-7,2, АПК-6 надежно и качественно выполняет технологический процесс; применение газобаллонного оборудования на тракторе экономически целесообразно: снижается расход дизельного топлива, годовая экономия себестоимости механизированных работ получена в сумме 213531,47 руб., годовой приведенный экономический эффект получен равным 133919,09 руб.; газобаллонный трактор имеет высокий уровень технической надежности; отмечено 5 несоответствий требованиям ССБТ, вызванных установкой газобаллонного оборудования Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2; тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-72-06 (1010061) от 04 декабря 2006 года. |