- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Департамент научно-технологической политики и образования

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-73-06 (4090122)

Наполнитель контейнеров MIEDEMA AKV 42

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект, 42 тел. (4966) 13-11-53 факс (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наполнитель контейнеров MIEDEMA AKV 42 |  |  |
| Назначение | Наполнитель контейнеров MIEDEMA AKV 42 предназначен для наполнения контейнеров различного размера картофелем, луком и другой сельскохозяйственной продукцией. Используется в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно. Может комплектоваться разными приспособлениями и устройствами для более эффективной работы. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| - повреждение клубней картофеля, % |  | 0 |
| - потери клубней картофеля, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 38,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | механическая ручная, интерактивный экран |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 1,31 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,14 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Наполнитель контейнеров состоит из основной рамы, передвижного реверсивного ленточного конвейера, гидросистемы и автоматической системы управления. Для предотвращения попадания людей под опускающуюся гидравлическую платформу предусмотрена обрешётка. Машина имеет электропривод с питанием от сети 3х- фазного переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Автоматическое управление загрузкой контейнеров осуществляется микропроцессором. Наполнитель контейнеров снабжен небольшим интерактивным экраном. Функции управления могут быть активированы или изменены путем нажатия соответствующего символа на экране.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины (длина, ширина, высота), мм | 4600/1440/2040 |
| Масса, кг | 1175 |
| Ширина полотна конвейера, мм | 740 |
| Скорость полотна конвейера, м/мин | 40 |
| Вместимость бака гидравлической системы, л | 16 |
| Высота приема, мм | 1800 |
| Высота загрузки, мм | 1350-1500 |
| Размеры загрузочного контейнера, мм: |  |
| - длина | 1400-2600 |
| - ширина | 800-1050 |
| - высота | 740 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания наполнителя контейнеров MIEDEMA AKV 42 проводились на наполнении контейнеров картофелем в составе технологической линии. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ. В процессе работы потерь и повреждений клубней не выявлено. Надежность выполнения технологического процесса высокая. Показатели качества соответствуют требованиям проекта ТУ и требованиям сельскохозяйственного производства. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 38,4 тонны, при удельном потреблении электроэнергии 0,034 кВт∙т. |
| Безопасность движения | Не предназначен для транспортировки на прицепе. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены виды ТО: ежесменное, периодическое и сезонное (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость: ежесменного ТО составила 0,14 чел.-ч., периодического 0,28 чел.-ч, сезонного 1,33 чел.-ч. Обслуживание затруднений не вызывает. Информации, имеющейся в разделе «ТО» «Инструкции по эксплуатации», достаточно для обслуживания машины, однако по содержанию и изложению имеются замечания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Наполнитель контейнеров MIEDEMA AKV 42 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности. Имеются два несоответствия требованиям проекта ТУ по безопасности, устранимые без изменения конструкции машины. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Верещага И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-73-06 (4090122) от 11 декабря 2006г. |