- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-75-08 (4130122)

Грабли-ворошилки валкообразователи

конно-тракторные ГВВ-3,2КТ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФБУ «ИК-2» УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-54, 30-66-68 Факс: (4912) 30-66-45 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи конно-тракторные ГВВ-3,2КТ |  |  |
| Назначение | Грабли-ворошилки валкообразователи конно-тракторные ГВВ-3,2КТ предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и оборачивания валков. В качестве тяговой силы может использоваться рабочая лошадь или трактор. Грабли применяются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 1,5т/га, влажностью убираемой массы от 25% до 80% на мелкоконтурных участках, а также в районах с трудным доступом к сенокосным угодьям, обочинах дорог с уклоном до 20. |  |
| Качество работы |  |  |
|  |  | ГВВ-3,2Т (тракторный вариант) |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см |  | 117,4 |
| - высота, см |  | 22,9-32,5 |
| - плотность, кг/м3 |  | 2,6-3,6 |
| - неравномерность плотности, % |  | 22,3-23,3 |
| Коэффициент вспушенности сена после ворошения, % |  | 0,23 |
| Загрязненность травы (сена) землей, % |  | 0 |
| Оборачивание валка, град. |  | 180 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - при сгребании |  | 2,7-3,6 |
| - при ворошении |  | 3,2-4,5 |
| - при оборачивании валков |  | 2,6-3,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к тяговой силе |  | тягово-сцепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | ручной механический |
| - настройка рабочих органов |  | ручная механическая |
| - трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел.-ч/ч (ч) |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса до 0,6 (Т-25А, кл. 0,6) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 2,0-3,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Грабли-ворошилки валкообразователи конно-тракторные ГВВ-3,2КТ состоят из балки с двумя опорными пневмоколесами; навесок рабочих колес; редуктора механизма подъема; опорного колеса; рабочих колес; труб подъема и поворота рабочей секции. Грабли выпускаются двух модификаций. Грабли ГВВ-3,2Т оснащены треугольной сцепкой и работают в агрегате с любым колесным трактором класса до 0,6. Грабли ГВВ-3,2К оснащены оглоблями, сиденьем со страховочным ремнем и площадкой для ног для работы на тяге одной лошади. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | ГВВ-3,2Т | ГВВ-3,2К |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| в рабочем положении (длина, ширина, высота): |  |  |
| - при сгребании | 2800×3470×1330 | 5150×3470×1580 |
| - при ворошении | 2630×3900×1330 | 4910×3900×1580 |
| в транспортном положении | 2700×2200×2000 | 4850×1960×1870 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - при сгребании | 3,0 | 3,0 |
| - при ворошении | 3,6 | 3,6 |
| Масса машины, кг | 193 | 209 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,5-12,4 | до 5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей-ворошилок валкообразователей конно-тракторных ГВВ-3,2КТ проведены на сгребании провяленной травы естественных злаковых трав из прокосов в валки, оборачивании валков, ворошении трав в агрегате с трактором Т-25А. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства (АТТ). В процессе работы грабли ГВВ-3,2КТ образовывали валок шириной 117см, что соответствует требованиям проекта ТУ (до 120см). Высота валка (от 22 до 33см) не превышала требования с/х производства (АТТ) – не более 60см. Потери составили 0,2% к урожаю, что находится в пределах допустимого АТТ (не более 2%). Коэффициент вспушенности сена после ворошения составил 0,22-0,23. Загрязнения сена землей не выявлено. Оборачивание валков сена осуществляется на 180 градусов, что соответствует требованиям АТТ (180°). Грабли ГВВ-3,2КТ в агрегате с трактором Т-25А качественно выполняют технологический процесс на ворошении трав в прокосах, сгребании провяленной травы и оборачивании валков сена с качеством, удовлетворяющим требованиям проекта ТУ и АТТ. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на ворошении скошенной травы в прокосах и сгребании сена в валки. При рабочих скоростях агрегата и рабочей ширине захвата 8,95км/ч и 3,6м на ворошении и 8,50 км/ч и 3,0м на сгребании получены соответственно: производительность за 1 час основного времени – 3,22га и 2,55га; производительность за 1 час сменного времени – 2,32га и 1,85га. Удельный расход топлива составил 0,71÷0,83кг/га. |
| Безопасность движения | При переездах по дорогам общего пользования безопасность обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешних световых приборов трактора, поэтому оборудование собственными световыми приборами не требуется. |
| Техническое обслуживание (ТО) | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,16чел.-ч; ТО-1 – 0,35чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки на хранение и снятия с хранения) – 3,08чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатации граблей. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что грабли ГВВ-3,2КТ на операциях «сгребание», «ворошение» и «оборачивание» надежно и качественно выполняют технологический процесс. По энергетическим затратам возможно агрегатирование граблей с тракторами класса 0,2. Испытанный образец граблей ГВВ-3,2КТ соответствует требованиям проекта ТУ по основным показателям назначения, надежности и безопасности; имеет 5 отклонений от требований проекта ТУ. Грабли ГВВ-3,2КТ рекомендуются к использованию в сельскохозяйственном производстве при заготовке сена в фермерских и крестьянских хозяйствах. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-75-08 (4130122) от 24 ноября 2008 г. |