МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-76-00 (1010282)

##### Плуг трёхкорпусный навесной ПЛН-3-35

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ОАО «Сельхозтехника» | 155620, п. Палех, Ивановская обл. ул. 2-ая Садовая, ОАО «Сельхозтехника» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ##### Плуг трёхкорпусный навесной ПЛН-3-35 |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты различных почв, не засорённых камнями, плитником и другими препятствиями с удельным сопротивлением 0,09 МПА (0,9 кг/см2) под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. |
| Качество работы: |  |
| - глубина обработки, см | 19,9-30,2 |
| - рабочая ширина захвата, см | 94,0-94,1 |
| - гребнистость поверхности пашни, см | 2,4-3,1 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков,% | 100 |
| - глубина заделки растительных остатков, см | 12,0-12,9 |
| -угол оборота пласта, град. | 180 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч ( при скорости 6,97км/ч) | 0,66 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной, НУ-2 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | вручную, установкой опорного колеса и механизмом навески. |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,08 |
| Агрегатирование | МТЗ-80, МТЗ-82 Л, ЛТЗ-95 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12,2-28,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Плуг навесной состоит из рамы, навесного устройства, опорного регулируемого колеса, рабочих органов: предплужник, корпус, дисковой нож. # Регулировка глубины вспашки производится винтовым механизмом подъёма –опускания опорного колеса. Глубина обработки предплужником устанавливается в зависимости от глубины вспашки ступенчатым способом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота,мм | 2800 х 1350 х 1180 |
| Ширина захвата, м | 1,07 |
| Глубина обработки , см | до 30,2 |
| Масса, кг | 460 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 7,5/8,0* |

*) В числителе- при глубине обработки 30см, в знаменателе-20 см.

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | определение показателей качества производилось на трёх скоростях движения агрегата: 5,1 км/ч; 6,9 км/ч и 8,0 км/ч, и на 2 х установочных глубинах 20см и 30 см. Условия испытаний соответствовали требованиям с/х производства. Устойчивость по ширине захвата и глубине обработке плуга удовлетворительная. Залипание рабочих органов почвой и забивание растительными остатками не наблюдалось. Крошение почвы составило 95,0-96,4%, что соответствует требованиям проекта ТУ (размер фракции почвенных частиц до 50 мм не менее 75%). |
| Агрегатирование: | осуществлялось с трактором МТЗ-80, МТЗ-82 Л и с ЛТЗ-95. Трудоемкость агрегатирования составила 0,08 чел/ч. |
| Производительность, га/ч: | по основному времени составила 0,66 га/ч при скорости 6,97 км/ч; по сменному времени- 0,50 га/ч. При этом расход топлива составил 12,01 кг/га. |
| Безопасность движения: | по дорогам обеспечена: габариты агрегата и наличие внешних световых приборов соответствует ГОСТ 12.2.111-85 |
| Техническое обслуживание: | включает ЕТО, трудоемкость которого составила 0,17 чел-ч. и ТО при постановке и снятии с хранения. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг трехкорпусной навесной ПЛН-3-35 соответствует основным требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел: | - Костылев А.Б. |
| Источник информации: | протокол испытаний №03-76-00 (1010282) от 30.11.2000 г. |