- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-76-04 (4180082)

Комплект ирригационного оборудования КИ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, Московская область, г.Коломна, поселок Радужный, 38 Телефон/факс: (0966) 15-64-79 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Комплект ирригационного оборудования КИ-5 |  |  |
| Назначение | Комплект ирригационного оборудования КИ-5 предназначен для полива с/х культур, при общем положительном уклоне поверхности почвы не более 0,02 на мелкоконтурных участках площадью до 5га. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - площадь полива с одной позиции одним крылом с учетом перекрытия, га |  | 0,1944 |
| - средняя интенсивность дождя с учетом перекрытия, мм/ч |  | 9,6 |
| - коэффициенты полива: |  |  |
| - эффективного |  | 0,64 |
| - недостаточного |  | 0,21 |
| - избыточного |  | 0,15 |
| - неполитая площадь, % |  | 0 |
| - орошаемая площадь, га |  | 5,05 |
| расход воды, л/с: |  |  |
| - аппаратом |  | 1,2 |
| - переносным крылом |  | 7,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | полив трав пастбища |
| - общий уклон участка, град |  | 0,03 |
| - температура воздуха, оС |  | +17 - +26 |
| - скорость ветра, м/с |  | до 10 |
| - температура воды, оС |  | +20 - +23 |
| - содержание в воде взвешенных частиц, г/л |  | до 6,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,20чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект КИ-5 состоит из следующих основных узлов: транспортирующего и распределительного трубопроводов, двух дождевальных крыльев со среднеструйными дождевальными аппаратами, соединительной и запорно-регулирующей арматуры. Забор воды осуществляется от гидрантов закрытой оросительной сети или передвижных насосных станций, устанавливаемых у открытого водоисточника. Трубопроводы: транспортирующий – длиной 250м и распределительный – длиной 216м, монтируются из полиэтиленовых труб ПНТ диаметром 90мм и длиной по 6м. Поливные разборно-переносные трубопроводы (дождевальные крылья) собираются из полиэтиленовых труб длиной по 99м. и диаметром 75мм. Все трубопроводы собираются с помощью полиуретановых соединительных двухсторонних муфт с самоуплотняющимися резиновыми манжетами. Распределительный трубопровод включает 13 тройников расположенных через 18 метров друг от друга, служащих для присоединения к ним дождевальных крыльев. На каждом дождевальном крыле устанавливается по шесть стояков с дождевальными аппаратами типа «Фрегат»-2,3 или «Perazzi». Полив осуществляется одним дождевальным крылом. После выдачи необходимой поливной нормы, в него перекрывают подачу воды и переключают воду на второе дождевальное крыло. В период полива вторым дождевальным крылом осуществляется перенос первого крыла на следующую позицию.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Рабочая ширина захвата, м | 216 |
| Рабочая длина захвата, м | 234 |
| Количество попеременно работающих дождевальных крыльев, шт. | 2 |
| Количество дождевальных аппаратов, шт. | 12 |
| в том числе одновременно работающих | 6 |
| Высота установки дождевального аппарата от уровня почвы, м | 0,95 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 2 |
| Напор воды на входе в распределительный трубопровод, МПа | 0,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Испытания комплекта ирригационного оборудования КИ-5 проводились на поливе пастбища при скорости ветра до 4,6м/с. Условия испытаний соответствовали требованиям ТЗ и ТУ. Испытания проведены с использованием итальянского аппарата «Perazzi». При этом установлено, что при давлении воды 0,39-0,40МПа получен расход 1,2л/с (0,9-1,2л/с по ТЗ и ТУ), радиус полива до 15м (одного аппарата). Суммарный расход воды поливным крылом, то есть шестью аппаратами, составляет 7,2л/с (от 5,0 до 7,0л/с по ТЗ и ТУ), при этом поливается площадь 0,1944га (схема расстановки 18×18м). Качество полива при ветре от 0 до 4,6м/с соответствует предъявляемым требованиям. Коэффициент эффективного полива равен 0,64 (не менее 0,6 по ТЗ и ТУ). Интенсивность дождя также соответствует требованиям и составило 9,6мм/ч (9,2-12,8мм/ч по ТЗ и ТУ) при среднем размере капель 1,0мм, потери воды на снос и испарение получены при ветре до 4,6м/с – 28%. Качество работы соответствует предъявляемым требованиям. |
| Производительность за 1 час основного времени, га: | при норме полива 300м3/га – 0,086 при норме полива 600м3/га – 0,043 |
| Безопасность движения: | Комплект ирригационного оборудования КИ-5 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующими автомобильными и тракторными прицепами. |
| Техническое обслуживание: | Предусмотрено два вида ТО: ежесменное ТО, трудоемкостью – 0,20чел.-ч, включающее визуальный осмотр с контролем работоспособности и 2) ТО при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения), трудоемкостью – 9,4чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания комплекта. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект ирригационного оборудования КИ-5 обеспечивает полив с/х культур с качеством, соответствующим ТЗ и ТУ. Испытанный образец ирригационного оборудования соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект найдет применение при поливе различных с/х культур, рекомендован при использовании его по назначению. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п.Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Томилин А.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-76-04 (4180082) от 16 октября 2004г. |