МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-78-00 (1010292)

##### Плуг четырёхкорпусный навесной ПЛН-4-35

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ОАО «Сельхозтехника» | 155620, п. Палех, Ивановская обл. ул. 2-ая Садовая, ОАО «Сельхозтехника» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Плуг четырёхкорпусный навесной ПЛН-4-35 |  |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты различных почв, не засорённых камнями, плитником и другими препятствиями с удельным сопротивлением 0,09 МПА (0,9 кг/см2) под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. Конструкция плуга предусматривает возможность снятия одного корпуса при работе в тяжелых почвенных условиях. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 20,2-30,3 |
| - рабочая ширина захвата, см |  | 135-154 |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  | 1,7-2,4 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков,% |  | 100 |
| - глубина заделки растительных остатков, см |  | 14,6-24,4 |
| -угол оборота пласта, град. |  | 175 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч (при скорости 8,11 км/ч) |  | 1,25 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной, НУ-3 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | вручную, установкой опорного колеса и механизмом навески. |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | ДТ-754 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,21 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Плуг навесной состоит из рамы, навесного устройства, опорного регулируемого колеса, рабочих органов: предплужник, корпус плуга, дисковой нож. # Регулировка глубины вспашки производится винтовым механизмом подъёма –опускания опорного колеса. Глубина обработки предплужником устанавливается в зависимости от глубины вспашки ступенчатым способом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 3570 х 1750 х 1550 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина обработки , см | до 30,3 |
| Масса, кг | 700 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 7,56 / 8,28* |

*) В числителе - при глубине обработки 30см, в знаменателе-20 см.

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | определение показателей качества производилось на двух скоростях движения агрегата: 6,84 км/ч и 8,28 км/ч, и на 2х установочных глубинах 20см и 30 см. Условия испытаний соответствовали требованиям с/х производства. Устойчивость по ширине захвата и глубине обработке плуга удовлетворительная. Залипание рабочих органов почвой и забивание растительными остатками не наблюдалось. Крошение почвы составило 75,9-77,3%, что соответствует требованиям проекта ТУ (размер фракции почвенных частиц до 50 мм не менее 75%). |
| Агрегатирование: | осуществлялось с трактором ДТ-754. Трудоемкость агрегатирования составила 0,10 чел/ч. |
| Производительность, га/ч: | по основному времени составила 1,25 га/ч при скорости 8,11 км/ч; по сменному времени - 0,85 га/ч. При этом расход топлива составил 7,24 кг/га. |
| Безопасность движения: | по дорогам обеспечена: габариты агрегата и наличие внешних световых приборов соответствует ГОСТ 12.2.111-85 |
| Техническое обслуживание: | включает ЕТО, трудоемкость которого составила 0,21 чел-ч. и ТО при постановке и снятии с хранения. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг четырехкорпусной навесной ПЛН-4-35 соответствует основным требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел: | - Костылев А.Б. |
| Источник информации: | протокол испытаний №03-78-00 (1010292) от 30.11.2000 г. |