МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная зональная  машиноиспытательная станция

#### Протокол испытаний

№ 03-81-00 (1130222)

Косилки прицепной ротационной КПРН-3,0 Б

| Изготовитель (разработчик) - | ##### Адрес: |
| --- | --- |
| ###### ЗАО «Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения». | 140000 Московская область, г. Люберцы, ул. Красная,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Косилка прицепной ротационной КПРН-3,0 Б |  |
| Назначение | Косилка КПРН-3,0 Б предусмотрена для кошения естественных и сеяных трав с одновременным плющением или без плющения, с укладкой кошенной массы в валок или прокос на полях, засоренных камнями. Косилка используется на полях с выровненным микрорельефом и уклоном до 6 градусов |
| Качество работы: |  |
| - высота среза, см | 5,3 |
| - потери общие: т/га % | 0,04 0,3 |
| Производительность, га/ч | 2,66 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная, агрегатируется на прицепную планку трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | комбинированный: ручной и гидравлический |
| - настройка рабочих органов | ручной |
| - время подготовки машины к работе, (навески) | 0,05 |
| Агрегатирование | класс трактора 1,4 |
| Потребляемая мощность | не более 44 кВт (по ТУ) |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,24 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

# Косилка прицепная ротационная КПРН-3,0 Б состоит из рамы, сницы с карданной передачей, режущего роторного аппарата, плющильных, вальцев, трансмиссии и ограждения кабины трактора. Конструкционным отличием от ранее выпускаемой косилки КПРН-3,0 Б является оснащение режущего аппарата съемными башмаками для защиты роторов от повреждений при работе на полях засоренных камнями.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем и транспортном положениях | 4100х3800х1245 |
| Ширина захвата, м | 3,10 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1395 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,37 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Технологический процесс выполняется качественно: высота среза при установочной 5,0 см составили 5,3 мм (по ТУ 4…6 см), ширина валка равна 102,7 см, а высота 16,9 см (по ТУ нет данных), общие потери равны 0,3% (по ТУ не более 2,0%) |
| Производительность, га/ч | При рабочей скорости 9,37 км производительность 1 час основного времени получена равной 2,66 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,39 кг/га |
| Безопасность движения | Габаритные размеры косилки в агрегате с трактором МТЗ-80 соответствуют требованиям передвижения по дорогам общего пользования. Транспортная скорость не более 25 км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание затруднений не вызывает. Косилка имеет следующие виды технического обслуживания: ЕТО, переодическое, сезонное и при постановки на хранение |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Владимирская МИС отмечает, что по основным показателям косилка прицепная ротационная КПРН-3,0Б соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Владимирская МИС 601120 г.Покров Владимирская обл. |
| Испытания провел: | - Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-81-00 от 30.11.2000 г. |