- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-81-09 (1180012)

Комплект импульсного дождевания КИД-1

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел.: (4966) 17-04-74 Факс: (4966) 17-04-74 Е-mail: raduga@golutvin.ru |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект импульсного дождевания КИД-1 |  |
| Назначение | Предназначен для орошения сельскохозяйственных культур в импульсном автоматическом режиме водоподачи на участках площадью до 1,0га во всех зонах орошаемого земледелия РФ |
| Качество работы при давлении на входе | 0,42 |
| Расход воды, л/с: |  |
| - комплектом | 1,9 |
| - аппаратом (насадкой) | 0,316 |
| Радиус полива, м | 13,0 |
| Площадь орошения, га | 1,0 |
| Интенсивность дождя, мм/мин. | 0,07 |
| Коэффициент полива при скорости ветра 1,75м/с: |  |
| - эффективного | 0,80 |
| - недостаточного | 0,05 |
| - избыточного | 0,15 |
| Неполитая площадь | 0 |
| Расход воды на испарение и снос ветром, % | 3,5 |
| Неравномерность увлажнения почвы, % | 29,0 |
| Средний диаметр капель дождя, мм | 0,9 |
| Повреждение растений | 0 |
| Производительность | Не предусмотрена назначением машины |
| Условия эксплуатации: |  |
| - сборка (монтажа) комплекта | Заключается в монтаже трубопроводов и подсоединении его к дождевальным аппаратам и головному узлу водоподачи. Трудоемкость монтажа (досборки) составила 6,92чел.-ч |
| - скорость ветра, м/с | до 5,0 |
| - настройка рабочих органов | При монтаже дождевальные аппараты устанавливаются в соответствии со схемой расстановки и с помощью контроллера-таймера устанавливается автоматическая система полива. |
| - содержание в воде взвешенных частиц, г/л | не более 5 |
| - размер взвешенных частиц, мм | до 1,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,67 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | управление удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции

Комплект импульсного дождевания КИД-1 является блок-участком для устройства стационарных или стационарно-сезонных оросительных систем. Состоит из следующих основных элементов: входного крана; фильтра; манометра; электромагнитного клапана с контроллером; распределительного клапана; распределительного трубопровода; поливного трубопровода и стояка с дождевальными аппаратами. На входе в комплект устанавливается головной узел, на котором монтируется входной кран, фильтр, манометр и программируемый блок управления поливом, включающий электромагнитный клапан, компьютеризированный поливной контроллер и распределительный клапан. Клапан электромагнитный постоянного тока серии 410 DC Calcon 1½'', импульсный, двухходовой с максимальным расходом 35м3/ч и рабочим давлением 0,07…1,0МПа, питание от батареек 9V (2шт.). Контроллер-таймер DC Calcon предназначен для автоматического действия системы полива. Имеется пошаговое программирование на встроенном дисплее четырьмя кнопками. Работает от двух встроенных алкалиновых батареек 9V. Программируемые параметры: продолжительность полива от 1мин. до 12ч., частота полива от 1мин. Распределительный клапан серии RCW 6000 обеспечивает последовательное переключение по шести шкалам по сигналу падения расхода на входе. Функционирует при рабочем давлении 0,17…1,02МПа. Распределительные трубопроводы общей длиной 232м изготовлены из полиэтиленовой трубы диаметром 40мм служат для подсоединения к ним поливных трубопроводов. Поливные трубопроводы диаметром 32мм и 25мм, общей длиной соответственно 205,8м и 306м монтируются последовательно отрезками по 17 метров и соединяются фитингами к трубам стояков дождевальных аппаратов. Стояк дождевальных аппаратов выполнен из стальной оцинкованной трубы ½'' со штыревой опорой, заглубляемой в землю до 400мм. Дождевальный аппарат представляет собой среднеструйный дождеватель полного круга полива (360º) низкого давления (0,15-0,40МПа).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество батареек питания, шт. | 2 |
| Напряжение питания батареек, V | 9 |
| Количество дождевальных аппаратов, шт. | 36 |
| Диаметр выходного сопла, мм | 3,5 |
| Высота установки дождевального аппарата, м | 1,0 |
| Радиус полива, м | 12,5…13 |
| Давление на входе в комплект, МПа | 0,6 |
| Расстояние между дождевальными аппаратами, м | 17 |
| Масса комплекта, кг | 287 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комплекта импульсного дождевания КИД-1 проводились в импульсно-автоматическом режиме водоподачи на поливе естественных злаковых трав при скорости ветра 1,75м/с. Рабочее давление воды на входе в комплект составляло 0,48…0,6МПа продолжительность импульса водоподачи от 1 до 720мин и продолжительностью паузы 1мин. Получены следующие результаты: - расход воды комплектом от 1,62 до 1,90л/с; - радиус полива одного дождевального аппарата от12,5 до 13,0м (по ТЗ 9,5-20м); - площадь орошения – 1,0га; - коэффициент эффективного полива получен от 0,76 до 0,80. Качество работы соответствует предъявленным НД требованиям |
| Безопасность движения | КИД-1 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается любыми транспортными средствами |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ЕТО, включает визуальный осмотр надежности сочленения соединительных узлов и работы программируемых параметров, проверку и прочистку фильтра на головном узле – 0,67чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект импульсного дождевания КИД-1 для орошения в импульсном автоматическом режиме водоподачи соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект найдет применение при использовании его по назначению при поливе различных сельскохозяйственных культур, рекомендован к постановке на производство |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон: (49243) 6-03-47, факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vlabmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-81-09 (1180012) от 11 ноября 2009 года |