МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-84-09 (4090032)

Конвейер ленточный MIEDEMA KT 95 (и G 600)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Колнаг» | 140414, Московская область, Коломенский район, Щуровское военное лесничество, строение 1 Тел.: (4966) 13-11-53 Факс.: (4966) 12-12-10 E-mail:info@kolnag.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвейеры ленточные MIEDEMA KT 95 и G 600 |  |  |  |  |
| Назначение | Конвейеры ленточные MIEDEMA KT 95 и G 600 предназначены для приема картофеля, лука и другой сельскохозяйственной продукции от одной машины (например, приемного бункера) и передачи этого продукта на другую машину (например, загрузочный элеватор хранилищ картофеля и овощей), в транспортные средства, контейнеры и т.д.. Используются в составе технологических линий, комплексов и самостоятельно. Машины имеют электропривод с питанием от сети 3х фазного переменного тока напряжением 380 В с частотой 50 Гц. |  |  |  |
| Марка машины: |  | G 600 | KT 95 |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Потери клубней, % |  | 0 |  | 0 |
| Повреждение клубней, % |  | 0 |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 28,9 |  | 28,9 |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | механическая, ручная |  | механическая, ручная |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 1,1 на 2-ой скорости |  | 1,87 - на 1-ой скорости; 2,40 – на 2-ой скорости |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |  | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  | обеспечена |

Описание конструкции машин

Конвейер G 600 состоит из: основной рамы, ходовой части, включающей балку с двумя опорными пневматическими колесами, прицепного устройства, приемной части (воронки), полотна (бесконечной шевронной ленты), роликов для поддержки ленты, блока управления, механизма привода ленты с устройством для изменения скорости ее движения и механизма изменения разгрузочной высоты. По конструкционному исполнению конвейер КТ 95 практически идентичен конструкции конвейера G 600 и состоит из: основной рамы, ходовой части, включающей балку с двумя опорными пневматическими колесами, приемной части (воронки), полотна (бесконечной шевронной ленты), роликов для поддержки ленты, блока управления, механизма привода ленты с устройством для изменения скорости её движения и механизма изменения разгрузочной высоты. Но в тоже время имеет следующие конструкционные особенности: - конвейер оборудован концевой наклонной секцией (изменяемой по высоте при помощи регулировочной трубы) с целью регулировки высоты выгрузки продукции; - высота выгрузки изменяется при помощи электрогидравлического привода, который включает в себя электромотор, масляный бак, гидроцилиндр (у G 600 ручной привод); - скорость движения полотна изменяется за счет частоты вращения вала мотор-редуктора при помощи переключателя на блоке управления, который изменяет схему включения обмоток электродвигателя и, следовательно, частоту вращения вала (на конвейере G 600 скорость изменяется перестановкой приводной цепи на соответствующую звездочку вала мотор-редуктора и приводного ролика); - конвейер КТ 95 оборудован поворотными колесами для перемещения на небольшие расстояния без использования энергосредства (по складским помещениям).

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | G 600 | KT 95 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: - при минимальной высоте разгрузки - при максимальной высоте разгрузки | 6550x1370x1410 5600x1370x3500 | 10300x2030x1800 9700x2030x4950 |
| Масса, кг | 515 | 965 |
| Ширина полотна, мм | 500 | 650 |
| Скорость движения полотна, м/мин. | 24 и 45 | 25 и 46 |
| Высота загрузки (приемной части транспортера), мм | 650 | 900 |
| Высота разгрузки, мм: |  |  |
| - минимальная | 1300 | 1220 |
| - максимальная | 3420 | 4850 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания конвейеров ленточных MIEDEMA KT 95 и G 600 проводились в хранилище стационарного типа на приеме картофеля от подборщика Т 40 L конвейером G 600 (скорость движения полотна 42 м/мин) с передачей на конвейер KT 95 (скорость движения полотна 46 м/мин) для дальнейшей погрузки. Конвейеры обслуживаются одним оператором. В процессе работы потерь и повреждения клубней не наблюдалось. Показатели качества соответствуют требованиям проекта ТУ и с/х производства. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 28,9 т/ч, что обусловлено подачей продукции подборщиком Т 40 L и возможностью испытываемых конвейеров. Удельный расход электроэнергии составил 0,04 кВт.ч/т конвейером G 600 и 0,08 кВт/ч конвейером КТ 95. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Конвейеры оборудованы прицепным устройством для транспортировки конвейеров с использованием энергосредств на небольшие расстояния. Безопасность транспортных переездов обеспечена. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрено ежесменное, периодическое и сезонное ТО. По конвейеру G 600 трудоемкость ежесменного ТО составила 0,11 чел.-ч, периодического 0,38 чел.-ч, сезонного 1,22 чел.-ч. По конвейеру КТ 95 трудоемкость ежесменного ТО составила 0,13 чел.-ч, периодического 0,43 чел.-ч, сезонного 1,47 чел.-ч. Обслуживание обоих конвейеров затруднений не вызывает. Информации, приведенной в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации, достаточно для обслуживания машины, имеются некоторые замечания по изложению и содержанию. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Конвейеры ленточные MIEDEMA KT 95 и G 600 соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения, надежности и основным требованиям безопасности. Отмечено два несоответствия требованиям проекта ТУ по безопасности, устранимых без изменения конструкции конвейеров. Конвейеры ленточные MIEDEMA KT 95 и G 600 рекомендуются к постановке на производство и использованию в сельскохозяйственном производстве в соответствии с их назначением. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел: (49243) 6-03-47 тел./факс: (49243) 6-04-05 E-mail:pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-84-09 (4090032) от 13 ноября 2009 года. |