МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

### Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 03-85-00 (1130022)

Комбайн самоходный кормоуборочный  ПН-450 «Простор»

| Изготовитель (разработчик) | ### Адрес: |
| --- | --- |
| ОАО «Тульский комбайновый завод » | 300004, г.Тула, ул. Щегловская засека, 31. |

| #### Результаты испытаний (краткие) комбайна самоходного кормоуборочного ПН-450 «Простор» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение: | комбайн предназначен для скашивания трав, силосуемых культур и подбора подвяленной растительной массы из валков с измельчением и погрузкой её в транспортное средство. Комбайн изготавливается в климатическом исполнении У, категория размещения I по ГОСТ 15150 и предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери, % при подборе и кошении трав и кукурузы | менее 1,0 |  |
| Качество измельчения до 30 мм, % |  |  |
| - подбор трав | 72,5 |  |
| - на кошении однолетних трав | 75,0 |  |
| - на кошении кукурузы | 84,6 |  |
| Коэффициент надёжности технологического процесса | 0,98-0,99 |  |
| Производительность за 1 ч. т., основного времени: |  |  |
| - на подборе | 15,12 |  |
| - на уборке трав | 13,9 |  |
| - на кошении кукурузы | 23,3 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение, способ агрегатирования) | навешивание адаптеров на 4 точки энергосредства (2 захвата, 2 упора) |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов | адаптеры- ступенчато перестановкой опорных башмаков; измельчение – количеством ножей и изменением скорости движения питающего аппаратов |  |
| - время подготовки машины к работе (навешивание), ч | 0,17 |  |
| Агрегатирование | самоходное энергосредство с двигателем ЯМЗ-236 ДК-4 (136 кВт) |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч. | 30 |  |
| - подборщиком | 0,51 |  |
| - с травяной жаткой | 0,62 |  |
| - с кукурузной жаткой | 0,59 |  |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная (Кг=0,96) |  |

| Удобство управления | удобно |
| --- | --- |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Комбайн самоходный кормоуборочный состоит из отдельных составных частей. Он включает в себя энергетическую самоходную установку с питающе-измельчающим аппаратом и силосопроводом и сменные рабочие органы: подборщик, жатку для уборки трав, жатку для уборки силосуемых культур. Регулировка адаптеров относительно поверхности поля происходит ступенчато опорными башмаками. |  |

| ###### Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | # Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна, мм; не более: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - с подборщиком: |  |  |
| длина | 6850 |  |
| ширина | 3030 (силосопровод назад) |  |
| высота | 3920 |  |
| - с жаткой для уборки трав |  |  |
| длина | 7160 |  |
| ширина | 4100 (силосопровод назад) |  |
| высота | 3920 |  |
| - жаткой для уборки силосуемых культур: |  |  |
| сплошного среза |  |  |
| длина | 7520 |  |
| ширина | 3085 (силосопровод назад) |  |
| высота | 3920 |  |
| в транспортном положении: |  |  |
| - с подборщиком |  |  |
| длина | 6780 |  |
| ширина | 3030 |  |
| высота | 3920 |  |
| - с жаткой для уборки трав |  |  |
| длина | 7100 |  |
| ширина | 3920 |  |
| высота | 3940 |  |
| ###### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | # Численные значения |  |
| - с жаткой для уборки силосуемых культур сплошного среза |  |  |
| длина | 7500 |  |
| ширина | 3085 |  |
| высота | 3960 |  |
| Дорожный просвет, мм | 320 |  |
| Общая масса машины, конструкционная, кг: | 9420 |  |
| в том числе: |  |  |
| - самоходного измельчителя | 6280 |  |
| - жатки для уборки трав | 1120 |  |
| - подборщик | 700 |  |
| - жатка для уборки силосуемых культур сплошного среза | 1320 |  |
| Ширина захвата, рабочая, м: |  |  |
| - жатки для уборки трав | 3,33 |  |
| - подборщик | 2,65 |  |
| - жатка для уборки силосуемых культур | 2,28 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,2-8,5 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | комбайна ПН-450 удовлетворительное. Он обеспечивает чистый подбор и ровный срез растений на установленной высоте среза. Потери на всех видах работ не превышают 1%, что соответствует требованиям ТУ. |
| Агрегатирование: | адаптеров на самоходное энергосредство производится на 4 точки с помощью гидросистемы. |
| Максимальная производительность: | комбайна на кошении кукурузы урожайностью 66,0 т/га получена 87, 6 т/ч, на кошении трав – 29, 9 т/ч и подборе- 23,4 т/ч. |
| Безопасность движения: | по дорогам общего пользования с навешенными адаптерами на самоходный измельчитель обеспечивается |
| Техническое обслуживание: | комбайна не вызывает затруднений. Удельная трудоемкость ТО не превышает норматива по ТУ и составляет 0,04 чел/ч. Комбайн имеет 5 ТО: при обкатке, ЕТО, ТО-1, ТО-2 и постановке на хранение. Для обслуживания использовался инструмент, приложенный к комбайну, которого достаточно для хранения этих работ. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| - Конструкция комбайна не соответствует проекту ТУ по 14 пунктам. - Комбайн на всех фонах обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса с качеством измельчения и пропускной способностью, удовлетворяющими требованиям проекта ТУ. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел | - Ефремов С.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-85-00 (1130022) от 30 ноября 2000г. |