- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-87-08 (4130142)

Грабли-ворошилки валкообразователи навесные

горно-равнинные ГВН-4,0Г

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФБУ «ИК-2» УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-54, 30-66-68 Факс: (4912) 30-66-45 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи навесные горно-равнинные ГВН-4,0Г |  |  |
| Назначение | Грабли предназначены для ворошения трав в прокосах, сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания и сдваивания валков сена при их линейной плотности до 2,0 кг в погонном метре. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 1 т/га на горных склонах крутизной до 200 и на равнинах при влажности травы от 25 до 80%. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| Характеристика валка |  |  |
| - ширина, см |  | 81,0-120,0 |
| - высота, см |  | 25,0-28,0 |
| - плотность, кг/м3 |  | 5,3-10,3 |
| - неравномерность плотности, % |  | 23,3-32,0 |
| Потери общие к урожаю, % |  | 0,2-0,3 |
| Коэффициент вспушенности растений после ворошения, % |  | 0,38-0,46 |
| Загрязненность травы (сена) землей, % |  | 0 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - при сгребании |  | 3,13-5,9 |
| - при ворошении |  | 4,33-5,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору |  | трехточечное навесное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | ручная механическая |
| - трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел.-ч (ч) |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,6-1,4 (МТЗ-82, кл.1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |  |
| - при сгребании |  | 6,1-9,2 |
| - при ворошении |  | 6,7-10,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами граблей являются: рабочая секция, состоящая из бруса, навесок рабочих колес с рабочими колесами; механизма подъема секций; трехточечного навесного устройства; балки; опорного колеса; механизма уравновешивания граблей. Подъем секции из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью механизма подъема, состоящего из поворотного шарнира, рычага подъема, трубы подъема и гидросистемы, состоящей из гидроцилиндра и рукава высокого давления. Механизм подъема крепится на балке с помощью узла крепления. Механизм уравновешивания граблей состоит из пружины, кронштейна и ограничителя. Конструкция граблей включает следующие механизмы регулировок: механизм регулировки давления рабочих колес на почву и винт регулировки ширины захвата секции. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| в рабочем положении (длина х ширина х высота): |  |
| - при сгребании | 4600х3460х1380 |
| - при ворошении | 3230х4800х1380 |
| Конструкционная ширина захвата, м: |  |
| - при сгребании | 3,0 |
| - при ворошении | 3,9 |
| Рабочая ширина захвата, м: |  |
| - при сгребании | 2,35-4,0 |
| - при ворошении | 3,90 |
| Масса машины, кг | 237 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке в агрегате с трактором Т-25А, м | 6,1 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей ГВН-4,0Г проведены на ворошении естественных злаковых трав в прокосах и сгребании сена в валки в агрегате с трактором МТЗ-82 на скоростях 12,0-15,0 км/ч. Рабочая ширина захвата составила при сгребании – 4,0 м, при ворошении – 3,9 м. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и с/х производства (АТТ), за исключением повышенной влажности почвы. При сгребании сена грабли ГВН-4,0Г образовали валок шириной 120 см, что соответствует требованиям проекта ТУ (не более 120 см). Коэффициент вспушенности после ворошения получен: при скорости движения 12 км/ч – 0,38, при скорости 15 км/ч – 0,46. Общие потери в процентах к урожаю составили 0,2-0,3%, что находится в пределах допустимого АТТ (не более 2%). Загрязнения сена землей не выявлено. Грабли ГВН-4,0Г на операциях «ворошение» и «сгребание» выполняют технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям проекта ТУ и с/х производства (АТТ). |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на двух видах работ: ворошении прокосов естественных трав и сгребании сена в валки. Исходя из невысокой урожайности был выбран способ формирования валка за два прохода. При рабочей скорости движения агрегата 13,3 км/ч и ширине захвата 2,35 м на сгребании получена производительность за 1 час: основного времени – 3,13 га; сменного времени – 2,07 га; эксплуатационного времени – 2,01 га. Удельный расход топлива составил 2,52 кг/га. При скорости движения агрегата 11,1 км/ч и ширине захвата 3,9 м на ворошении получена производительность за 1 час: основного времени – 4,33 га; сменного времени – 3,03 га; эксплуатационного времени – 2,94 га. Удельный расход топлива составил 1,63 кг/га |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов по дорогам общего пользования обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешних световых приборов трактора. В транспортном положении грабли выступают за габариты трактора с правой стороны. Для обозначения габарита граблей по ширине с правой стороны установлен щиток с наклеенной пленкой с наклонными красно-белыми полосами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,17 чел.-ч; ТО-1 – 0,45 чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки на хранение и снятия с хранения) – 1,90 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатацией граблей. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено грабли ГВН-4,0Г на операциях «ворошение» и «сгребание» надежно и качественно выполняют технологический процесс. По энергетическим показателям возможно агрегатирование граблей с тракторами тягового класса 0,6-0,9. Выявлено 9 несоответствий испытанного образца граблей требованиям проекта ТУ, 3 из которых по безопасности и эргономичности. Грабли ГВН-4,0Г соответствуют требований проекта ТУ по основным показателям назначения и безопасности и рекомендованы к изготовлению опытной партии с устранением выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-87-08 (4130142) от 08 декабря 2008 г. |