- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-89-08 (4130112)

Грабли колесно-пальцевые ГКП-6,0

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «СИМЗ» | 461503, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко, д.1а Телефон: (35336) 2-39-39 Факс: (35336) 2-60-77, 2-55-73 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые ГКП-6,0 |  |  |
| Назначение | Грабли предназначены для ворошения трав в прокосах, сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания и сдваивания валков сена при их линейной плотности до 2,0 кг в погонном метре. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 1,5т/га на равнине при влажности травы 25-80%. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Характеристика валка |  |  |
| - ширина, см |  | 120 |
| - высота, см |  | 31 |
| - плотность, кг/м3 |  | 6,0-7,3 |
| - неравномерность плотности, % |  | 15-25 |
| Потери общие к урожаю, % |  | 0,8-1,0 |
| Коэффициент вспушенности растений после ворошения, % |  | 0,59 |
| Загрязненность травы (сена) землей, % |  | 0 |
| Оборачивание валка, град. |  | 180 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - при сгребании |  | 6,18-8,7 |
| - при ворошении |  | 7,09-10,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | тягово-сцепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический, с приводом от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,6-1,4 (МТЗ-82, кл.1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 6,2-9,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Грабли колесно-пальцевые ГКП-6,0 состоят из: несущей рамы, правой и левой рабочих секций; механизма подъема секций; опорных и рабочих колес; механизмов регулировки ширины захвата и давления рабочих колес на почву; сницы; соединительных растяжек фиксации рабочих секций в транспортном положении и гидросистемы. Рабочие секции устанавливаются на несущую раму с помощью шарниров и трубы подъема секции. Рабочая секция состоит из бруса, двух навесок рабочих колес и рабочих колес. Рабочее колесо состоит из обода, пружинных пальцев и ступицы. Подъем рабочих секций из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью параллелограммного механизма, оснащенного гидроцилиндром и состоящего из тяг, соединенных с шарниром с помощью стяжных гаек. Механизм подъема крепится на несущую раму с помощью узла крепления. Механизм уравновешивания граблей состоит из кронштейна, амортизационных пружин, втулки. Для агрегатирования граблей применена жесткая сница. В отцепленном положении граблей сница опирается на стойку.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| - при сгребании | 5420х6060х1400 |
| - при ворошении | 4860х7300х1400 |
| в транспортном положении | 5250х3300х2950 |
| Конструкционная ширина захвата, м: |  |
| - при сгребании | 6,00 |
| - при ворошении | 6,72 |
| Масса машины, кг | 442 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке в агрегате с трактором МТЗ-82, м | 6,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей ГКП-6,0 проведены на ворошении травы в прокосах, сгребании сена в валки и оборачивании валков в агрегате с трактором МТЗ-82 на рабочих скоростях от 10,8 до 15,0 км/ч. Рабочая ширина захвата на ворошении составила 6,7 м, а на сгребании 5,8 м. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и с/х производства (АТТ) за исключением повышенной влажности почвы при ворошении травы и оборачивании валков. Урожайность массы естественных трав составила от 4,2 т/га до 5,7 т/га. В процессе работы грабли образовывали валок 120 см, что соответствует требованиям проекта ТУ (не более 120 см). Высота валка получена 31 см. Общие потери составили при сгребании сена от 0,8 до 1% к урожаю, что не превышает требований проекта ТУ (не более 2%). Коэффициент вспушенности сена после ворошения составил 0,58–0,59. Загрязнения сена землей не выявлено. Оборачивание валков осуществлялось на 1800, что отвечает требованиям с/х производства (АТТ). Грабли ГКП-6,0 выполняют технологический процесс на всех видах работ с показателями качества соответствующими требованиям проекта ТУ и АТТ. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на ворошении трав в прокосах, сгребании сена в валки. При рабочей скорости агрегата 10,58 км/ч и ширине захвата 6,72 м на ворошении получены производительность за 1 час: основного времени 7,09 га; сменного времени 4,83 га; эксплуатационного времени 4,68 га. Удельный расход топлива составил 1,06 кг/га. При скорости движения 10,65 км/ч и ширине захвата 5,8 м на сгребании получена производительность за 1 час: основного времени 6,18 га; сменного времени 4,28 га; эксплуатационного времени 4,15 га. Удельный расход топлива составил 1,28 кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов по дорогам общего пользования обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешние световые приборы трактора. Габариты граблей по ширине обозначены световозвращателями: спереди белого, сзади - красного цвета. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены три вида ТО: ежесменное, периодическое (ТО-1) и сезонное. Трудоемкость ежесменного – 0,30чел.-ч; периодического – 0,81чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки на хранение и снятия с хранения) - 3,51чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы правильной эксплуатацией граблей. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что грабли ГКП-6,0 на всех операциях (сгребание, ворошение, оборачивание) надежно и качественно выполняют технологический процесс. По энергетическим показателям возможно агрегатирование граблей с тракторами класса 0,6-0,9. Отмечено 8 несоответствий граблей требованиям проекта ТУ. Грабли ГКП-6,0 рекомендованы к изготовлению опытной партии с устранением выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС» 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-89-08 (4130112) от 12 декабря 2008 г. |